РАВНОВЕСИЯ ПЛАЗМЫ В ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ЛОВУШКАХ, ОБРАЗОВАННЫХ ПОЛОИДАЛЬНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

В.В. Арсенин, П.Н. Терёхин

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
arsenin@nfi.kiae.ru, Arximedus@yandex.ru

В задачах об устойчивости плазмы и о переносах важно знать равновесные величины около той или иной магнитной поверхности. Для описания равновесия удобен подход, называемый методом обращенных переменных [1,2], в котором сетка ортогональных координат «привязана» именно к магнитным поверхностям, заранее не известным. В представляемой работе дается простой вывод системы уравнений равновесия в таких магнитных (потоковых) координатах применительно к осесимметричным конфигурациям полоидального поля. К ним относятся осесимметричные открытые ловушки, а также ряд конфигураций с замкнутыми силовыми линями (в частности, конфигурации с обращенным магнитным полем - FRC, устройства с внутренними проводниками). Описаны расчеты равновесий плазмы изотропного давления с высокими  в цепочке непараксиальных открытых ловушек и в конфигурации типа Магнетор [3] с внутренним кольцом с током. Постановка задачи включает задание радиального положения границы плазмы и – в случае с внутренним проводником  положения поверхности кольца как функций координаты , отсчитываемой вдоль магнитного поля и ортогональной потоковой координате . Вид этих функций определяет геометрию ловушки, в том числе заранее не известные форму границы и форму сечения кольцевого проводника. Как примеры демонстрируются равновесия с , где  и  - значения давления плазмы и вакуумного поля в центре ловушки.

Работа поддержана Минобрнауки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и педагогические кадры инновационной России» и частично грантом НШ-65382.2010.2 по программе государственной поддержки научных школ.

Литература

- Вабищевич П.Н., Дегтярев Л.М., Фаворский А.П. // Физика плазмы. 1978. Т.4. С.995.

- Degtyarev L.M., Drozdov V.V. // Computer Physics Reports. 1985. V.2. P.341.

- Krashevskaya G.V., Kurnaev V.A., Tsventoukh M.M. // Proc. 28th Int. Conf. on Phenomena in Ionized Gases, Prague, 2007. P.393.