Физическое обоснование и инженерные проблемы малорадиоактивных термоядерных реакторов с магнитным удержанием

А.Ю. Чирков

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия, e-mail: alexxeich@mail.ru

Гелий-3 (3He) является перспективным космическим энергоресурсом. Планы его освоения требуют обоснованной концепции термоядерного реактора на смеси D–3He. Главное преимущество реакции D–3He по сравнению с D–T-реакцией – возможность создания малорадиоактивного реактора с выходом в энергии нейтронах около 5 % (нейтроны появляются благодаря D–D-реакции), что существенно ниже 80 % в D–T-реакторе. Безнейтронное производство энергии возможно в реакции p–11B. Проблема нейтронных потоков делает D–T-реактор экономически непривлекательным. Принципиально важно, что для D–3He-реактора необходима система удержания с   0.5 ( – отношение давления плазмы к давлению внешнего магнитного поля) [1]. Для создания глобальных моделей плазмы и обоснования эффективности малорадиоактивных систем были исследованы ключевые для энергобаланса процессы: тормозное излучение [2]; кинетика высокоэнергетичных частиц и реакции с их участием [3, 4]; электромагнитные градиентные дрейфовые неустойчивости [5, 6] и турбулентный транспорт [7, 8]. Рассматривались системы с D–3He топливом на основе открытой ловушки [9], сферического токамака [10, 11], обращенной магнитной конфигурации (FRC) [12]. Для них были определены основные параметры в режимах с плазменным коэффициентом усиления Q  10. Моделирование для смеси p–11B показало, что в идеальных условиях в стационарном режиме Q  5, но с учетом присутствия в плазме продуктов реакции Q  1. Были также рассмотрены схемы с плазменно-пучковыми режимами и нестационарные режимы, которые, как показал анализ, эффективны при использовании систем нагрева плазмы и рекуперации энергии с предельно близким к 100 % коэффициентом полезного действия.

Наиболее перспективным вариантом малорадиоактивного реактора, видимо, является FRC с D–3He-топливом. Для его реализации принципиальным с физической точки зрения является улучшенное удержание со снижением коэффициента диффузии в 3 – 5 раз по отношению к прогнозу; с инженерной – первая стенка, обеспечивающая необходимою чистоту плазмы (например, с жидким литием) в условиях теплового потока около 3 МВт/м2.

Литература

- Khvesyuk V.I., Chirkov A.Yu. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2002. V. 44. P. 253–260.

- Chirkov A.Yu. // ArXiv e-prints. 2010. arXiv:1005.3411v1. http://arxiv.org/abs/1005.3411

- Чирков А.Ю., Хвесюк В.И. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2003. Вып. 1. С. 55–65.

- Чирков А.Ю. // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2011. Т. 11. www.chemphys.edu.ru/pdf/2011-02-01-029.pdf

- Chirkov A.Yu., Khvesyuk V.I. // Phys. Plasmas. 2010. V. 17. No. 1. 012105.

- Чирков А.Ю., Хвесюк В.И. // Физика плазмы. 2011. Т. 37. № 5. С. 473–483.

- Чирков А.Ю. // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2010. Т. 9. www.chemphys.edu.ru/pdf/2010-01-12-017.pdf

- Хвесюк В.И., Чирков А.Ю. // ЖТФ. 2004. Т. 74, Вып. 4. С. 18–26.

- Хвесюк В.И., Чирков А.Ю. // Письма в ЖТФ. 2000. Т. 26, № 21. С. 61–66.

- Чирков А.Ю. // ЖТФ. 2006. Т. 76, № 9. С. 51–54.

- Чирков А.Ю. // Наука и образование. 2011. № 3. http://technomag.edu.ru/doc/167577.html

- Чирков А.Ю. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2006. Вып. 4. С. 57–67.