Альфвеновская ионно-циклотронная неустойчивость в ловушке с наклонной инжекцией быстрых ионов

Ю.А. Цидулко, И.С. Черноштанов

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, 630090,Новосибирск, Россия.

В данной работе исследуются условия возникновения альфвеновской ионно-циклотронной (AIC) неустойчивости в открытой ловушке c наклонной инжекцией быстрых нейтральных атомов. Постановка задачи учитывает специфику условий эксперимента в центральной ячейке газодинамической ловушки, где экспериментально наблюдалась неустойчивость [1, 2].

Возбуждение AIC неустойчивости вызывается инверсной заселенностью траекторий резонансных частиц, для которых продольная скорость удовлетворяет условию циклотронного резонанса V||res=(ω−Ωci)k||. В случае наклонной инжекции суммарный вклад от всех резонансных частиц оказывается дестабилизирующим лишь в случае, когда резонансная скорость близка к продольной скорости инжектируемых частиц, то есть V||inj≈V||res. Поэтому, граница устойчивости сильно зависит от деталей инжекции, в частности, от углового и энергетического разброса инжектируемых частиц. При этом основной вклад в плотность и давление плазмы дают частицы “хвоста”, образующиеся при торможении и рассеянии инжектируемых частиц, но лишь их интегральный вклад важен для неустойчивости.

Другая учитываемая особенность задачи – возможность диссипации волны на периферии  плазменного шнура, которая может приводить к существенному повышению порога устойчивости.

В работах [3, 4, 5] для изучения неустойчивости использовалась аппроксимация распределения ионов простыми модельными распределениями, в частности, бимаксвелловским распределением в [3]. В настоящей работе применяется аппроксимация функции распределения в виде суммы большого числа гауссовых распределений, сдвинутых в поперечном и продольном направлении. Такой подход с одной стороны позволяет учесть особенности инжекции, а с другой стороны позволяет находить аналитическое продолжение дисперсионного соотношения в комплексные плоскости ωиk, что необходимо для поиска границы абсолютной неустойчивости и точек "остановки" волны [6]. Представленная модель позволяет находить границу неустойчивости и параметры волны по заданным геометрическим параметрам, параметрам теплой плазмы и инжекции.

Литература

- Багрянский П.А. и др, Тезисы XXXVIII Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС, Звенигород, 2011, с. 35.

- Багрянский П.А., Зайцев К.В., Коржавина М.С., Приходько В.В., Тезисы XXXIX Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС, Звенигород, 2012.

- Post R.F., Nucl. Fusion, 1987, v. 27, № 10, p.1692-1695.

- G.R.Smith, Phys. Fluids, 1984, v. 27, № 6, pp. 1499-1513.

- G.R.Smith, W.M.Nevins, W.M.Sharp, Phys. Fluids, 1984, v. 27, № 8, pp. 2120-2128.

- Watson D. C., Phys. Fluids, 1980, v. 23, № 12, p. 2485-2492.