Регистрация профилей потоков частиц камерой обскурой с линейкой диодов на установке гдл

В.В. Максимов*,**, А.А. Иванов*,**, Е.И. Пинженин*, О.П. Пчеляков***,
 Е.Г. Тишковский***, И.Б. Чистохин***

*Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
    V.V.Maximov@inp.nsk.su,
**Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия
***Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

В установке ГДЛ, являющейся осесимметричным пробкотроном, ионы делятся на две группы: первая это «мишенные» теплые ионы с максвелловским распределением, температурой до 200 эВ, и вторая это быстрые ионы со средней энергией около 10 кэВ, образующиеся при мощной атомарной инжекции. Быстрые ионы удерживаются в адиабатическом режиме и имеют существенно анизотропную функцию распределения, что приводит к формированию продольного профиля их плотности с максимумами вблизи точек остановки. В полученных в последнее время режимах с высоким энергосодержанием и высоким относительным давлением β ≈ 0.6 проведенные магнитные измерения указывают на появление существенных флуктуаций функции распределения быстрых ионов, природа которых пока остается неясной [1]. В этих условиях наблюдение за распределением вылетающих из плазмы потоков нейтральных частиц является актуальным.

Изготовлена и смонтирована на установке одномерная камера обскура. В качестве регистрирующего элемента использована линейка диодов, разработанная в Институте физики полупроводников (ИФП) СО РАН для регистрации потоков частиц малых энергий с дополнительным лавинным усилением [2]. Особенностью лавинных диодов является конструкция латерально уширенного охранного перехода, тонкий контактный (~ 80 нм) p+ слой и наличие широкой обедненной области > 40 мкм при подаче рабочих обратных напряжений. Размеры активной площадки отдельного лавинного диода составляют 1 × 10 мм2. На кристалле находится 9 диодов с промежутком 500 мкм. Коэффициент лавинного умножения отдельного диода по свету при обратном напряжении 550 В достигает 200.

В докладе будут представлены данные по абсолютной чувствительности использованной линейки диодов к потокам протонов с энергией 2 - 18 кэВ, полученные на стенде сравнением с PIN диодами фирмы IRD [3] и результаты эксперимента.

Литература

- П.А. Багрянский и др. Обзор результатов по изучению удержания плазмы в газодинамической ловушке. Тезисы докладов XXXVIII международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС. С-35. 2011.

- Е.И. Пинженин и др. Прямая регистрация низкоэнергетических частиц линейкой лавинных диодов для установки ГДЛ. Тезисы докладов XXXVIII международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС. С-48. 2011.

- www.ird-inc.com