анализатор нейтральных частиц для исследования популяции быстрых ионов в плазме

В.В. Белых1, С.В. Полосаткин1,2,3, В.И. Давыденко1,2, А.А. Иванов1,2, 
 В.А. Капитонов1, В.В. Мишагин1, Р.В. Воскобойников1, М.А. Тиунов1,2,
 D. Liu4, R. Clary5, G. Fiksel4

1Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
    e-mail:vbelykhv@gmail.com
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, РФ
3Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, РФ
4Department of Physics, University of Wisconsin-Madison, WI, USA
5Tri Alpha Energy, CA, USA,e-mai: rclary@trialphaenergy.com

Измерение энергетического спектра нейтралов, вылетающих из плазмы, является эффективным средством диагностики плазмы в термоядерных установках. Анализ потока нейтральных атомов позволяет определять ионную температуру плазмы, функцию распределения быстрых ионов в экспериментах с нейтральной инжекцией и ее динамику, величину связанных с перезарядкой потерь энергии из плазмы. В связи с этим в плазменных экспериментах широко применяются анализаторы нейтралов перезарядки, разделяющие частицы по энергии электрическим или магнитным полем.

В Институте ядерной физики СО РАН с использованием современных возможностей синтеза магнитных и электрических полей и достижений в технике регистрации частиц была разработана новая конструкция анализатора нейтралов перезарядки, предназначенного для измерения энергетического спектра популяции быстрых ионов в экспериментах с инжекцией нейтральных пучков в плазму. Основными особенностями анализатора являются разделение ионов по массам, позволяющее одновременно измерять энергетические распределения ионов водорода и дейтерия, использование твердой углеродной фольги, увеличивающее возможную длительность измерений, а также применение для регистрации частиц современных детекторов – каналотронов, имеющих высокую чувствительность и большой динамический диапазон. В анализаторе пучок нейтралов обдирается на тонкой углеродной фольге толщиной 10 нм, а затем доускоряется и фокусируется электростатической линзой. Разделение частиц по энергиям происходит в магнитном поле постоянного магнита, конфигурация которого производит фокусировку в местах установки каналотронов. Разделение водорода и дейтерия происходит в поперечном электростатическом поле. Регистрация нейтралов перезарядки производится по 20 каналам регистрации (по 10 для каждой массы). Каналы покрывают диапазон энергий 0 – 40 кэВ с энергетическим разрешением 2 - 3 кэВ. Расчет эффективности регистрации показывает, что анализатор позволяет измерять одновременно ионную температуру горячей плазмы 500 эВ и распределение быстрых ионов с диапазоном энергий 3 – 40 кэВ.

Анализатор был использован в двух экспериментах, использующую инжекцию нейтральных пучков - на установках C-2 (Tri Alfa Energy, США) и MST (университет Висконсин-Мэдисон, США). В докладе будут представлены конструкция анализатора, расчеты эффективности регистрации, результаты калибровки и экспериментальные данные, полученные на установках MST и C-2.

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, гранта №11.G34.31.0033 Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования от 24 ноября 2010 г.