ТОРОИДАЛЬНЫе АЛЬФВЕНОВСКИе МОДы в плазме 
СФЕРИЧЕСКого ТОКАМАКа ГЛОБУС-М

В.К. Гусев, Г.С. Курскиев, В.Б. Минаев, М.И. Патров, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, С.Ю. Толстяков

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, РФ, e-mail: michael.patrov@mail.ioffe.ru

До последнего времени, на сферическом токамаке Глобус-М (большой радиус R = 0,36 м, малый – a = 0,24 м) [1] не удавалось зарегистрировать альфвеновские неустойчивости [2]. Впервые их удалось обнаружить в экспериментах с инжекцией нейтрального пучка с энергией 27 кэВ и мощностью 0,75 - 0,85 МВт в дейтериевую плазму токамака на ранней стадии разряда на фазе роста тока.

В этих экспериментах наблюдались две ветви неустойчивостей возбуждаемых быстрыми ионами. Первая, относительно низкочастотная в диапазоне от 5 до 30 кГц, имела признаки так называемой EPM (energetic particle mode), более высокочастотная в диапазоне 50 – 200 кГц, была идентифицирована как TAE (toroidal Alfven eigenmode). Высокочастотная

TAE развивались в начальной фазе разряда, в условиях, когда запас устойчивости на оси плазменного шнура q(0) > 1 и прекращались с возникновением пилообразных колебаний, при q(0) < 1. Возникновение TAE происходило при превышении отношения скорости частиц к альфвеновской скорости, Vf > VA величины 1,4. Спектральный состав и зоны локализации неустойчивостей вполне укладываются в представления линейной теории [3], частота моды определяется формулой ωТАЕ = VA/2qR, мода локализована вблизи магнитной поверхности с q = 1,5.

Поведение мод, инициируемых пучком на токамаке Глобус-М, демонстрирует как некоторые схожие характеристики с аналогичными модами, наблюдаемыми на сферических токамаках NSTX и MAST, так и ряд особенностей. Так вспышки низкочастотной EPM, хотя и возникают синхронно с TAE, имеют совершенно отличный временной характер. Частота EPM в течение вспышки сначала резко падает до нуля, а затем нарастает, в то время как частота TAE монотонно падает, в отличие от экспериментов на NSTX не замечено формирования пакета ТАЕ в рамках жесткой структуры EPM [4].

Общим в развитии TAE на всех трех сферических токамаках является тот факт, что наиболее сильные моды зарегистрированы в экспериментах с ранним включением  нагревного нейтрального пучка на стадии роста тока. При этом значение q(0) превышало единицу, что, по всей видимости, является одним из главных условий для развития ТАЕ.

Существенное отличие наблюдается в спектрах возмущения. На Глобусе-М, как правило, присутствует только одна мода, соответствующая единственному тороидальныму числу n, в отличие от ситуации на NSTX, где наблюдалось сразу несколько мод с n = 1 - 6 и на MAST – n = 1 - 5, что вполне соответствует меньшему значению отношения Vf/VA на Глобусе-М по сравнению с указанными токамаками.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки, программы Президиума РАН и РФФИ (гранты 10-02-00746-а, 11-08-00813-а, 12-02-00268-а).

Литература

- V.A. Belyakov, V.A. Divavin, N.Ya. Dvorkin et al. Preprint ФТИ РАН 1629, СПб, 1994.

- Патров М.И., Бендер С.Е., Гусев В.К. и др., Физика плазмы. 2007. Т. 33. № 2. С. 81.

- Cheng C.Z. and Chance M.S. // Phys. Fluids. 1986. V.11. P 3695-3701.

- Crocker N.A., Peebles W.A., Kubota S.  et al. // Phys. Rev. Letters. 2006. V.97. 045002.