измерения плотности на токамаке FTU с помощью двухчастотного импульсного времяпролетного рефрактометра

В.Г. Петров, А.Ю. Малышев, В.К. Марков, А.А. Петров, *Ф. Авино,
*Р.де Анджелис, *О. Тудиско

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный
    центр Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований»
    (ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»), vpetrov@triniti.ru
*Исследовательский центр ЕНЕА во Фраскати (Рим), Италия, onofrio.tudisco@enea.it

Описаны эксперименты по измерению плотности, проведенные на установке FTU с помощью двухчастотного импульсного времяпролетного рефрактометра (ДИВР). Данный прибор [1] был разработан на основе успешного применения одночастотного импульсного времяпролетного рефрактометра (ИВР) на токамаках Т-11 М [2] и FTU [3].

Как известно, в ИВР производятся прямые измерения времени распространения коротких (длительностью в несколько наносекунд) микроволновых импульсов в плазме [2]. При этом, поскольку в этом приборе фазовые измерения не используются, отпадает необходимость отслеживания предыстории сигнала, как это имеет место в большинстве классических фазовых интерферометров. Метод ИВР был предложен также для измерения средней плотности и управления плотностью на токамаке ITER [4], с использованием окна прозрачности в диапазоне частот 50 - 100 ГГц при зондировании плазмы на необыкновенной волне (электрическое поле волны перпендикулярно направлению магнитного поля в плазме). Зондирование на необыкновенной волне позволяет использовать относительно низкие частоты микроволн, тем самым существенно упрощая проблему «первого зеркала», характерную для диагностик в ITER с применением э/м волн в ИК- и оптической области. Кроме того, в этом случае значительно расширяется диапазон измеряемой плотности в сторону высоких плотностей (для заданной зондирующей частоты), что показали эксперименты на FTU [3], где были измерены плотности плазмы до 1014 см-3 при зондировании на частоте 60 ГГц.

К сожалению, во многих случаях использования одночастотного ИВР (при работе в нелинейном режиме), измеренные времена задержки в плазме зависят не только от интеграла плотности, но также и от профиля плотности. Использование же ДИВР позволяет исключить эту зависимость и определять плотность независимо от вида профиля плотности.

Описаны эксперименты по измерению плотности, проведенные на установке FTU с помощью ДИВР. Представлены результаты этих экспериментов. Обнаружено образование слоя с высокой плотностью в области сильного магнитного поля (MARFE-слоя [5]) в условиях относительно невысокой (для установки FTU) плотности ~ 61013 см-3. Проведены оценки параметров плазмы в MARFE-слое. Значение плотности основной плазмы, определенное из данных ДИВР, хорошо согласуется с величиной, полученной с помощью сканирующего ИК-интерферометра [6] FTU.

Литература.

- Петров В. Г., Малышев А. Ю., Петров А. А., Марков В. К. ПТЭ, 2011, №4, стр. 159.

- Петров А. А., Петров В. Г., Малышев А. Ю., и др. Физика Плазмы, том 28, № 10, 2002, стр. 877.

- Петров В. Г., Петров А. А, Малышев А. Ю., Де Бенедетти М., Тудиско О. Физика плазмы, том 34, №1, 2008, стр. 24.

- Petrov A. A, Petrov V.G. Rev. Sci. Instrum. V. 74, 2003, p. 1465.

- Lipschultz B. J. J. Nucl. Mater. V. 145-147, 1987, p. 15.

- Canton A., Innocente P., Tudisco O., Applied Optics, 45, 2006, p. 9105.