Измерение тепловых потоков на стенку в токамаке Глобус-М

Быков А.С., Гусев В.К.*, Петров Ю.В.*, Сахаров Н.В.*, Сергеев В.Ю., Тимохин В.М., Хромов Н.А.*

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет,
    Санкт-Петербург, Россия, bykov@phtf.stu.neva.ru
*Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург,
    Россия, Nikolay.Khromov@mail.ioffe.ru

Предельные величины тепловых потоков на стенку и диверторные пластины являются одним из основных ограничений получения энергонапряженных режимов в токамаке. Поведение периферийной плазмы в обычных и сферических токамаках могут существенно отличаться. Например, характерная длина спада теплового потока в SOL в обычных токамаках примерно пропорциональна большому радиусу установки [1]. Этот закон подобия совершенно неприменим для сферических токамаках [2]. Сферический токамак Глобус-М является единственным действующим отечественным токамаком, в котором существует возможность получать сильно вытянутую в вертикальном направлении плазму, ограниченную как диафрагмой, так и магнитной сепаратрисой. Диверторные пластины, как и основная поверхность камеры, облицованы плитками из графита типа РГТ [3].

Для исследования пространственного распределения тепловых потоков на нижние диверторные пластины установлен набор из десяти плоских ленгмюровских зондов диаметром 8 мм. Система регистрации, служащая для измерения зондовой вольт-амперной характеристики, сканирует напряжение в диапазоне от -100 до +50 В с частотой около 500 Гц, что дает возможность определить ионный ток насыщения  и температуру электронов вблизи диверторной пластины. Если известен суммарный коэффициент передачи тепла в слое, то эти данные позволяют определить плотность потока тепла в месте расположения зонда. С помощью данной диагностики были выполнены первые измерения плотности теплового потока в условиях дополнительного нагрева с помощью нейтральной инжекции в районе выхода внешней ноги сепаратрисы [6].

Распределение тепловых потоков по нижним диверторным пластинам также измеряется с помощью инфракрасной камеры (тепловизора) Gobi-384 [4]. Данная камера позволяет измерять поле температур на поверхности диверторных пластин с пространственным разрешением около 1 мм, частотой кадров 50 Гц и временем экспозиции порядка 10 мкс по их тепловому излучению (регистрируется излучение в диапазоне 8 - 14 мкм). Температура поверхности плиток может быть пересчитана в падающий на них тепловой поток в рамках модели полубесконечного плоского тела, описанной в работе [5] с использованием опубликованных в [3] теплофизический свойств графитовых плиток Глобус-М.

В данной работе приводятся результаты измерений и оценки тепловых потоков на стенку и диверторные пластины токамака Глобус-М в различных магнитных конфигурациях. Для этого использовались результаты зондовых измерений в экваториальной плоскости и области нижнего дивертора, а также данные тепловизора в инфракрасной области. Данные различных диагностик сравнивались между собой, а также с данными других токамаков и с законами подобия.

Литература

- Kotschenreuther M.et al, Proc.22nd Int. Conf. on Fus.En., Geneva, Switzerland, 2008 IC/P4-7

- R. Maingi et al., Proc. 34th EPS Conf. on Plas. Ph. Warsaw, 2007 ECA Vol.31F, P-2.020

- Р.Х. Залвутдинов и др., ВАНТ, 2011г, вып. 1, стр. 37

- http://www.xenics.com/en/infrared_camera/lwir_-_infrared_thermography_camera.asp

- Г. Карслоу, Д. Егер. Теплопроводность твердых тел. М., 1964 г.

- V.K. Gusev et al., Nuclear Fusion, 49(2009) 095022.