Моделирование диффузии тока при омическом и пучковом нагреве в токамаке MAST

А.В. Данилов, Ю.Н. Днестровский, А.Ю. Днестровский, С.Е. Лысенко, *Х. Мейер, *А. Филд, С.В. Черкасов

Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский Институт», Институт физики токамаков, Москва, РФ, danilov@nfi.kiae.ru
*Калэмский научный центр, Абингдон, Великобритания

Целью данного доклада является проверка применимости неоклассических выражений для проводимости для описания диффузии тока в сферическом токамаке MAST. Измерения запаса устойчивости на основе динамического эффекта Штарка, проведенные на этой установке в последние годы, позволяют ответить на данный вопрос. Ответ оказался положительным, и неоклассическая проводимость была использована для моделирования эволюции разрядов с помощью Транспортной Модели Канонических Профилей (ТМКП) [1].

Представлены результаты моделирования двух импульсов MAST: омического (#24433) и с дополнительным нагревом нейтральным пучком (#24434). В обоих импульсах ток Ip нарастал в течение 170 мс до 0.85 МА, а средняя плотность – до 3.51019 м-3 за 200 мс, магнитное поле равнялось 0.5 T, поглощенная мощность пучка в импульсе #24434 была на уровне 1.5 МВт.

Моделирование с помощью кода ASTRA проводилось в две этапа. На первом этапе моделировалось только распределение плотности тока с экспериментальными профилями электронной и ионной температуры и плотности плазмы. При этом рассматривались два выражения для неоклассической проводимости: Хиршмана [2] и Саутера-Ангиони [3]. В обоих случаях расчетный профиль запаса устойчивости находился в согласии с измерениями, причем согласие было даже несколько лучше в случае более простого выражения Хиршмана.

На следующем этапе было проведено моделирование профилей электронной температуры и плотности плазмы с помощью ТМКП. На рисунке представлена временная зависимость центрального значения запаса устойчивости согласно измерениям (TS, CXRS, MSE data) и моделированию с использованием проводимостей Хиршмана (HR) и Саутера-Ангиони (SA). Основной вывод заключается в том, что диффузия тока на установке MAST в целом правильно описывается при моделировании с использованием неоклассической проводимости и выбор конкретной формы этой проводимости (Хиршмана или Саутера-Ангиони) слабо влияет на распределение плотности тока и профили запаса устойчивости.

Работа поддержана соглашением о сотрудничестве с UKEA 3000160385.

Литература

- Yu.N. Dnestrovskij et al., Nucl. Fusion 35, 1047 (1995)

- S.P. Hirshman, R.J. Hawryluk, B. Birge. Nucl. Fusion 17, No 3, 611 (1977)

- O. Sauter, C. Angioni, and Y.R. Lin-Liu. Phys. Plasmas 6, No 7, 2834 (1999)