ЛИНЕЙНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ДВУМЕРНО НЕОДНОРОДНОЙ 
МАГНИТОАКТИВНОЙ ПЛАЗМЕ

Хусаинов Т.А., Господчиков Е.Д., Шалашов А.Г.

Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия, HTA@newmail.ru

Электронный циклотронный резонансный нагрев плазмы при вводе излучения со стороны слабого магнитного поля в тороидальных системах магнитного удержания сталкивается с проблемой доставки излучения в центральную часть плазменного шнура в том случае, когда плотность плазмы становится выше критической. Один из возможных путей решения этой проблемы – применение так называемой O-X-B схемы нагрева закритической плазмы [1], основанной на двух последовательных процессах линейной трансформации нормальных мод в неоднородной магнитоактивной плазме (обыкновенная (O) волна трансформируется в медленную необыкновенную (X) волну, которая в свою очредь тансформируется в электронную бернштейновскую (B) волну в окрестности верхнегибридного резонанса). Эффективность этого процесса в значительной мере определяется его первой стадией – трансформацией обыкновенной волны в необыкновенную волну (O-X трансформацией), протекающей в окрестности поверхности плазменного резонанса.

В данной работе, продолжающей серию работ [2 - 4], процесс линейной O-X трансформации исследован с учетом двумерной неоднородности и кривизны магнитных поверхностей в тороидальной ловушке. Основываясь на укороченных волновых уравнениях, было найдено распределение волнового поля вблизи области трансформации в полуаналитической форме. Исследованы границы применимости плоскослоистого приближения и приближения плоских пересекающихся поверхностей отсечки применительно к токамакам. Построен метод расчета волновых полей в прошедшем и отраженном пучках по заданному вводимому волновому пучку. Обнаружено серьезное ухудшение эффективности O-X трансформации при несовпадении кривизны фазового фронта вводимого пучка и кривизны магнитной поверхности в токамаке. Этот эффект проявляется даже если апертура вводимого пучка много меньше малого радиуса, поэтому эффект может быть весьма существенным для волновых пучков, используемых в термоядерных установках, и, следовательно, его следует учитывать при интерпретации и планировании экспериментов по O-X-B нагреву закритической плазмы.

Литература.

- Laqua H. P. Electron Bernstein wave heating and diagnostic // Plasma Physics and Controlled Fusion. 2007. Vol 49. P. R1-R42.

- Gospodchikov E. D., Shalashov A. G., Suvorov E. V. On influence of 2D inhomogeneity on electromagnetic mode conversion near the cut-off surfaces in magnetized plasmas // Plasma Physics and Controlled Fusion. 2006. Vol. 48. P. 869-883

- Shalashov A. G., Gospodchikov E. D. On perfect O-X mode conversion near the cut-off surfaces in magnetized plasmas // Plasma Physics and Controlled Fusion. 2008. Vol. 50. P. 045005

- Shalashov A. G., Gospodchikov E. D. On the O-X mode coupling in 3D sheared magnetic field // Plasma Physics and Controlled Fusion. 2010. Vol. 52. P. 115001.