Численное моделирование энергетических спектров дейтронов и тритонов термоядерного топлива с учетом близких столкновений с быстрыми альфа-частицами

П.Р. Гончаров 1,2, В.И. Афанасьев 3, Б.В. Кутеев 2, М.И. Миронов 3, В.Г. Несеневич 3, М.П. Петров 3, В.Ю. Сергеев 1,2

1СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: goncharov@phtf.stu.neva.ru
2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: kuteev@nfi.kiae.ru
3Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия,
    e-mail: val@npd.ioffe.ru

Вследствие близких столкновений быстрых альфа-частиц, возникающих при ядерных реакциях синтеза в дейтерий-тритиевой плазме, с максвелловскими дейтронами и тритонами термоядерного топлива последние могут быть ускорены до энергий порядка МэВ [1, 2]. Этот эффект может вносить заметный вклад в формирование надтепловых хвостов функций распределения дейтронов и тритонов. В мегаэлектронвольтном диапазоне энергий при расчете столкновений ядер с малыми прицельными параметрами необходимо учитывать сильное взаимодействие. Сечения упругого рассеяния в поле кулоновских и ядерных сил с учетом интерференции кулоновского и ядерного взаимодействий, полученные на основе экспериментальных данных, представлены в работе [3]. В работах [1, 2] получена функция источника быстрых ионов в плазме, определяемая этими сечениями и функцией распределения альфа-частиц по энергиям. Надтепловые хвосты распределений дейтронов и тритонов определяются взаимодействием быстрых частиц с фоновой плазмой.

В недавней работе [4] описан метод получения полуаналитических решений кинетического уравнения с кулоновским столкновительным членом с использованием полного оператора столкновений, сохраняющего число частиц, обнуляющегося на максвелловской функции при равновесной температуре, и корректно учитывающего диффузию в пространстве скоростей. В настоящем докладе описаны полуаналитические расчеты функций распределения дейтронов и тритонов с использованием методики [4] при учете функции источника быстрых ионов за счет близких столкновений с альфа-частицами, которая в простейшем случае с использованием формулы Резерфорда для сечения упругого кулоновского рассеяния имеет вид

,

где  - плотность,  - масса,  - зарядовое число рассматриваемых частиц (единица для дейтронов или тритонов),  - элементарный заряд,  - функция распределения альфа-частиц. При учете ядерного упругого рассеяния вид функции источника усложняется.

Существует возможность расчета энергетических спектров быстрых дейтронов и тритонов вдоль луча зрения корпускулярной диагностики с использованием привязки точек вдоль диагностической хорды к потоковым координатам. В докладе представлены расчеты локальных функций распределения надтепловых дейтронов и тритонов вдоль рабочей хорды для геометрии измерений энергоанализаторов атомов перезарядки на токамаке ITER.

Литература

- D. Ryutov, Phys. Scr., 45 153-158 (1992)

- P. Helander et al., Plasma Phys. Control. Fusion, 35, 363-377 (1993)

- S.T. Perkins, D.E. Cullen, Nucl. Sci. Eng., 77, 20-39 (1981)

- P.R. Goncharov et al., Phys. Plasmas, 17, 112313 (2010)