Эксперименты по подавлению ускоренных электронов в срыве разряда на токамаке Т-10

Дремин М.М., Кислов А.Я., Кислов Д.А., Ноткин Г.Е., Крупин В.А., Павлов Ю.Д., коллектив Т-10

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Российская Федерация, dremin@nfi.kiae.ru

Ускоренные электроны (УЭ), образующиеся при срыве разряда в токамаке, представляют собой серьезную опасность для работы крупных установок, таких как ITER [1]. Взаимодействие УЭ с компонентами, обращенными к плазме, может вызвать их повреждение или даже разрушение, а также загрязнение плазмы примесями. В экспериментах на ряде крупных современных токамаков было наблюдено образование хвоста ускоренных электронов в фазе спада тока. Для подавления ускорения электронов в этой фазе предлагался ряд методов, в том числе – напуск большого количества газа, на котором эти электроны эффективно тормозятся за счет столкновений [2]. Однако напуск необходимого для этого количества газа приводит к недопустимо высоким нагрузкам на систему вакуумной откачки ITER. Недавно была предложена новая схема подавления ускорения электронов в срыве разряда, основанная на инжекции плотной газовой струи [3]. Она должна вызывать сужение токового канала и развитие МГД-неустойчивостей, выбрасывающих ускоренные электроны. При этом, по оценкам, потребуется инжектировать на порядок меньшее количество газа, чем для столкновительного торможения. На токамаке Т-10 проведены эксперименты по проверке работоспособности этой схемы. Эксперименты проводились с инициацией срыва разряда инжекцией дейтериевых пеллетов, достижением предельной плотности плазмы и инжекцией газа. Характер развития срыва во всех случаях оказался подобным. Спад тока характеризуется двумя фазами, различающимися скоростью этого спада – медленной (до 20 - 25 МА/с) и быстрой (до 80 МА/с). Длительность медленной фазы в экспериментах могла меняться в широких пределах – от 1 - 2 мс до 70 мс, и она сопровождалась периодическим развитием МГД-неустойчивостей, проявляющихся в виде пичков на напряжении обхода. Получено, что инжекция благородных газов (Не, Ar, Kr, Xe) c помощью электромагнитного клапана, расположенного вблизи границы плазмы, может: 1) перевести медленную фазу спада тока в быструю; 2) в некоторых режимах подавить импульс жесткого рентгеновского излучения (т.е. ускорение электронов) на стадии быстрого спада; 3) вызвать вторичные МГД-возмущения при не слишком большой скорости спада тока.

Литература

- ITER Physics Basis, Nucl. Fusion 39 2321

- Rosenbluth M.N., Putvinski S.V. 1997 Nucl. Fusion 37 1355

- Putvinski S., Zakharov L.E., Kukushkin A.S., RE suppression by repetitive triggering MHD bursts, T-10, March 4, 2010