Первые результаты измерения спектров флуктуаций плотности плазмы оптимизированным доплеровским рефлектометром в стеллараторе Л-2М

Н.А. Чернов, А.А. Пшеничников, Д.В. Малахов, Н.Н. Скворцова

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, e-mail: nina@fpl.gpi.ru

Доплеровская рефлектометрия широко применяется в тороидальных установках магнитного удержания плазмы для исследования спектров плазменных флуктуаций и измерения скорости вращения плазменного шнура.

В настоящем докладе представлены первые измерения спектров низкочастотных флуктуаций плотности плазмы, проведенные оптимизированным доплеровским рефлектометром в стеллараторе Л-2М. Необходимость в оптимизации доплеровского рефлектометра [1] возникла из-за неоднозначности измерений, связанных с низким разрешением по волновым числам из-за конечного размера волнового пучка, сложностью трехмерной геометрии магнитного поля, плохим пространственным разрешением. Отметим, что подобные проблемы, требующие оптимизации, являются типичными для данной диагностики [2, 3].

С помощью расчетов в приближении квазиоптики и стендовых измерений были определены наиболее критичные факторы, влияющие на разрешающую способность доплеровского рефлектометра. Показана роль дифракции на элементах квазиоптического микроволнового тракта и влияние кривизны магнитных поверхностей стелларатора. Был определен путь оптимизации квазиоптического тракта для стелларатора Л-2М и рассчитана схема такого тракта. Проанализированы преимущества и ограничения новой схемы. Квазиоптический тракт изготовлен и включен в состав оптимизированного доплеровского рефлектометра. Также увеличено частотное разрешение приемного тракта и разработано новое программное обеспечение для получения статистически устойчивых спектров.

Тестовые измерения спектров флуктуаций плотности плазмы и скоростей полоидального вращения были выполнены в режиме токового разряда стелларатора Л-2М при введении дополнительных атомов ксенона, растворимых в воде [4]. Продемонстрировано уменьшение в 2 - 3 раза ошибки определения формы спектров флуктуаций, по сравнению с измерением неоптимизированным рефлектометром [1]. Показано уменьшение на порядок скорости вращения плазмы по сравнению с режимом ЭЦР, описанным в [1].

Настоящая работа выполнена при поддержке Рособрнауки (проект П779).

Литература

- А.А. Пшеничников, Л.В. Колик, Н.И. Малых и др. Физика плазмы, 31(7), 2005, 604-611.

- В.В. Буланин, М.В. Яфанов, Физика плазмы, 32(1), 2006, 49-57

- E.Z. Gusakov, G. Leclert et. al., Plasma Phys. Control. Fusion, 44, 2002, 1565-1579

- Г.С. Воронов. Обзор экспериментов на стеллараторе Л-2М по проблеме обнаружения течи воды в ИТЭР. XXXIX Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС.