Влияние слабого отраженного модулированного 
сигнала на излучение гиротрона. Новые эксперименты

Н.К. Харчев, Д.В. Малахов, К.А. Сарксян, А.Е. Петров, *М.И. Петелин, 
*Ю.В. Новожилова, **А. Каппа, **Х. Мартинез, **А. Толкачев

Институт общей физики РАН, Москва, Россия, e-mail: malakhov@fpl.gpi.ru
*Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия
**СИЕМАТ, Мадрид, Испания

Представленный доклад является продолжением исследований по данной тематике, результаты которых опубликованы в [1, 2]. Настоящие эксперименты были выполнены на испанском стеллараторе TJ-II. Основными задачами новых экспериментов были следующие: 1) повысить частоту модуляции отраженной мощности до 5 кГц и более с использованием нового механического модулятора с вращающейся отражающей пластиной; 2) измерить с более высокой точностью пространственное распределение характеристик гиротронного излучения в нескольких плоскостях перпендикулярных пучку гиротрона в режиме отражения гиротронного пучка, как от вращающей модулирующей пластины, так и от плазмы TJ-II. Для выполнения этих задач был сконструирован и изготовлен в СИЕМАТ новый квазиоптический делитель гиротронной мощности.

На первом этапе новых исследований было необходимо 1) установить и настроить отмеченный выше новый квазиоптический делитель гиротронной мощности непосредственно в квазиоптическом тракте гиротронной системы TJ-II, 2) провести тестирование работы и соответствующих режимов новой механического модулятора 3) начать соответствующие измерения. Результаты первого этапа работ представлены в докладе.

Новый квазиоптический делитель был установлен и настроен непосредственно в квазиоптическом тракте гиротронной системы TJ-II. Делитель позволяет измерять одновременно прямую и отраженную мощность гиротрона (отраженную от механического модулятора или от плазмы). В экспериментах в качестве основного элемента делителя была использована тонкая тефлоновая плена (50 мкм).  Диапазон частоты модуляции гиротронной мощности отраженной от механического модулятора составлял от 530 Гц до 1,25 кГц.

С использованием нового делителя была зарегистрирована отраженная от плазмы гиротронная мощность. Отношение величины сигнала отраженной мощности к шуму равна 10, что в 6 - 7 раз выше, чем в предыдущем эксперименте. Абсолютная калибровка диодов дала следующее: 1) для прямого сигнала мощность10 мВт на детекторе эквивалента 200 кВт гиротронной мощности; 2) для отраженного сигнала мощность 10 мВт на детекторе соответствует 2 кВт.

Полученные результаты позволяют продолжить основные измерения в будущих экспериментах.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 11-08-01129а) и госконтракта Минобрнауки №779.

Литература

- Батанов Г.М., Колик Л.А., Новожилова Ю.В. и др. // ЖТФ, 2001, Т. 71, №5, стр. 90—95.

- Fernández A., Tolkachev A., Kharchev N., Pshenichnikov A., Bondar Yu., Sarksyan K., Petelin M. // International Journal of Infrared and Millimeter Waves, 2007.Т. 28. № 9.