Статус проекта термоядерного источника нейтронов (ТИН):
 ТЗ на эскизное проектирование

Б.В. Кутеев, Э.А. Азизов, П.Н. Алексеев, А.В. Быков, А.А. Голиков, А.В. Голубева, П.Р. Гончаров, М.И. Гуревич, А.Ю. Днестровский, А.А. Дудников, А.В. Жиркин, А.В. Клищенко, Б.Н. Колбасов, В.Э. Лукаш, С.Ю. Медведев, В.С. Петров, В.Ю. Сергеев, А.А. Сивак, А.В. Спицын, С.А. Субботин, А.А. Фролов, Р.Р. Хайрутдинов, В.И. Хрипунов, В.М. Чернов, А.Л. Шимкевич, Ю.С. Шпанский

НИЦ «Курчатовкий институт», 123182 Москва, Россия, kuteev@nfi.kiae.ru

Разработка демонстрационного термоядерного источника нейтронов (ТИН) на основе токамака с мощностью синтеза дейтерия и трития до 10 МВт, предназначенного для наработки ядерного топлива и трансмутации высокоактивных ядерных отходов, завершила стадию технического задания на эскизное проектирование.

В рамках проекта, поддерживаемого Росатомом и Минобрнауки, были рассмотрены варианты ТИН на основе сферического токамака (СТ) и классических токамаков (КТ) с теплыми и сверхпроводящими обмотками. Была предложена и детально обоснована концепция ТИН-СТ (с током 1,5 МА, магнитным полем 1,5 Тл, большим радиусом 0,5 м, аспектным отношением 1,66, мощностью нагрева до 15 МВт) [1]. Проведено сравнение плазмо-физических и технико-экономических указанных вариантов ТИН [2]. Подтверждена возможность достижения в ТИН мощности 1-10 МВт для всех вариантов. Анализ проведен с использованием 0-мерного [3] и 1-мерного [4] моделирования. Подтверждены необходимые характеристики удержания, устойчивости плазмы и безиндукционной генерации тока.

Были обоснованы и выбраны концептуальные решения по технологически системам и материалам ТИН. Для тороидальной магнитной системы оптимальной представляется бериллиевая обмотка, охлаждаемая до температуры жидкого азота.

Предложена конструкция тонкостенной охлаждаемой водой вакуумной камеры для работы при тепловых потоках до 1,5 МВт/м2, которая включает Be-тайлы (2 мм), формованную оболочку из CuCrZr бронзы (1 мм) и конструкционную оболочку из нержавеющей стали (1 мм).

Сформулирована концепция двухнулевого дивертора ТИН-СТ, работающего при тепловых потоках до 6 МВт/м2 и использующего технологию инжекции литиевой пыли для регулирования излучения и взаимодействия плазмы с поверхностью в диверторном слое [5].

Предложены концепции бланкетов ТИН для наработки тепловых нейтронов и обеспечения ториевого топливного цикла ядерных реакторов. Показана возможность достижения потоков тепловых нейтронов до 1015 н/м2c в случае Bе магнитной системы ТИН. Для ториевого банкета определены радиальная структура, нейтронные и тепловые характеристики, скорости наработки U233 и возможности частичного воспроизводства трития.

Литература.

- Kuteev B.V. et al., Nucl. Fusion, 2011, 51, 073013.

- Гончаров П.Р. и др. ВАНТ, Серия «Термоядерный Синтез», 2011, вып. 2., стр. 36-43.

- Голиков А.А. и др. ВАНТ, Серия «Термоядерный Синтез», 2010, вып. 2., стр. 50-58 и данная конференция.

- Днестровский А.Ю. и др. ВАНТ, Серия «Термоядерный Синтез», 2010, вып. 4.,

- стр. 26-35.

- Сергеев В.Ю. и др. Физика плазмы, 2011 (в печати).