Перспективы аксиально-симметричной многопробочной ловушки

А.В. Бурдаков1,3, А.П. Авроров1, А.В. Аржанников1,2, В.Т. Астрелин1,2, В.И. Баткин1, А.Д. Беклемишев1,2, В.В. Белых1, В.С. Бурмасов1,2, Л.Н. Вячеславов1,2, Д.Е. Гавриленко1,3, Е.С. Гришняев1, Г.Е. Деревянкин1, С.С. Попов1,2, В.Г. Иваненко1, А.А. Иванов1,2, И.А. Иванов1,2, М.В. Иванцивский1,2,3, П.В. Калинин1,2, И.В. Кандауров1, С.А. Кузнецов1,2, К.Н. Куклин1, В.В. Куркучеков1,2, М.А. Макаров1, К.И. Меклер1, С.В. Полосаткин1,2,3, В.В. Поступаев1,2, А.Ф. Ровенских1, С.Л. Синицкий1,2, В.Д. Степанов1,2, А.В. Судников1,2, Ю.С. Суляев1,2, В.Ф. Скляров1,3, Н.В. Сорокина1,3, Ю.А. Трунев1, А.А. Шошин1,2

1Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск,
    A.V.Burdakov@inp.nsk.su
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск
3Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск

На установке ГОЛ-3 в ИЯФ СО РАН ведутся работы по исследованию нагрева и удержания плотной плазмы в многопробочном магнитном поле. Плазма с плотностью 1020 ÷ 1021 м-3 нагревается с помощью релятивистского электронного пучка, инжектируемого через один из торцов установки. Вследствие коллективных процессов пучок эффективно передает энергию плазме. Пиковая электронная и ионная температуры составляет 2 ÷ 4 кэВ при энергетическом времени жизни τE ≈ (0.5 ¸ 1) мс. Одним из ключевых явлений, возникающих при коллективной релаксации мощного электронного пучка в плазме, является подавление продольной электронной теплопроводности за счёт дополнительного рассеяния электронов в турбулентных полях. Эффект достаточно сильный, он позволяет обеспечивать градиент электронной температуры более 2 кэВ/м, но существует лишь во время инжекции пучка в плазму. Для длительного поддержания высокой электронной температуры в многопробочной ловушке разрабатывается технология генерации мощных электронных пучков на основе плазменного эмиттера с многоапертурной электронно-оптической системой. В докладе приводятся первые экспериментальные данные по инжекции миллисекундного пучка в плазму.

На основе полученных данных оцениваются перспективы многопробочной ловушки как термоядерного реактора и обсуждаются следующие шаги в развитии установки. В проекте новой ловушки предполагается совместить основные преимущества концепций многопробочного и газодинамического удержания плазмы с целью достижения режимов, при которых плазма будет существовать длительное время (масштаба 1 секунды) при околотермоядерных параметрах. Одновременно с развитием физики термоядерной плазмы будут развиваться и ключевые термоядерные технологии (сверхпроводящие многопробочные концевые секции, мощные квазистационарные пучки нейтральных атомов и электронов для нагрева плазмы), а также исследоваться проблема стойкости конструкционных материалов к воздействию мощных потоков плазмы.

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, гранта № 11.G34.31.0033 Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования от 24 ноября 2010 г.