Плазменный источник нейтронов на основе газодинамической ловушки для ядерных энергетических установок

А.В. Аникеев1,2, П.А. Багрянский1,2, С.А. Бреднихин2,3, С.И. Лежнин2,3, В.В. Приходько1,2, С.А. Фролов3, Д.В. Юров1,2

1Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, Новосибирск, РФ

В течение ряда лет в Институте ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН совместно с рядом российских и зарубежных научных организаций развивается проект мощного источника 14 МэВ нейтронов D-T реакции, который может быть использован для испытания элементов первой стенки и бланкета термоядерного реактора-токамака и для других приложений [1,2]. Проектируемый источник нейтронов плазменного типа базируется на газодинамической ловушке (ГДЛ) – открытой системе для магнитного удержания плазмы [3].

В недавних экспериментах на установке ГДЛ в ИЯФ СО РАН наметился существенный прогресс в решении задач ограничения продольных потерь и реализации режима удержания плазмы с высоким значением относительного давления в рамках осесимметричной конфигурации магнитного поля. Эти успехи позволили сушественно улучшить и модернизировать проект нейтронного источника на основе ГДЛ и рассматривать его как основу для новых применений в области ядерной энергетики: дожигателя долгоживущих радиоактивных отходов, драйвера в подкритической энергетической установке, наработчика топлива для ядерных реакторов и др. Заметим, что в настоящее время в связи с планированием развития энергетических установок следующих поколений, наблюдается рост активности в области проектирования гибридных реакторных систем.

Параллельно с проводимыми экспериментами на установке ГДЛ в ИЯФ СО РАН при сотрудничестве с Исследовательским центром Россендорф (Германия) была разработана система 3D компьютерных кодов ITCS для численного моделирования мишенной плазмы, быстрых ионов, нейтрального газа и распределения продуктов реакции синтеза в линейной магнитной ловушке типа ГДЛ и нейтронный источник. В 2011 году эта система кодов была дополнена одномерным быстрым кодом GENESIS для оперативной оптимизации параметров плазмы в НИ-ГДЛ, а также разработанным совместно с ИБРАЭ РАН нейтронным кодом NMC (Монте-Кароло код) для расчета параметров подкритического ядерного бланкета. Описанный инструментарий был использован в данной работе для компьютерного моделирования различных гибридных ядерных систем на основе ГДЛ.

В данном докладе представлены результаты расчетов параметров оптимизированной версии нейтронного источника на основе ГДЛ и анализ возможности реализации различных приложений данного нейтронного источника для атомной техники и ядерной энергетики.

Литература.

- A. Ivanov, E. Kryglyakov, Yu. Tsidulko. A first step in the development of a powerful 14 MeV neutron source. Journal of Nuclear Materials, 307-311 (2002) 1701-1704.

- P. Bagryansky, et. al. Gas dynamic trap as high power 14 MeV neutron source. Fusion Engineering and Design 70 (2004) 13-33.

- Мирнов В.В., Рютов Д.Д. Газодинамическая линейная ловушка для удержания плазмы. Письма в ЖТФ. 1979. Т. 5, С 678.