Ионно-оптическая система диагностического инжектора атомов водорода стелларатора W7-X

Белов В.П., Иванов А.А., Капитонов В.А., Прохоров И.А., Сорокин А.В., Ткачев А.А.

Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
 e-mail: Al.V.Sorokin@inp.nsk.su

В Институте Ядерной Физики СО РАН разрабатывается диагностический инжектор пучка атомов водорода для стелларатора W7-X. Длительность импульса стелларатора составляет 1000 секунд, инжектора – 10 через каждые 100 секунд с модуляцией по времени 50% (5 через 5 мс). Ускоряющее напряжение 60 кВ, эквивалентный ток в атомах полной энергии 2,5 А, угловая расходимость пучка 0,6°. Подобный режим работы неизбежно ведет к необходимости активного охлаждения электродов ионно-оптической системы. Ранее в ИЯФ был разработан инжектор [1], все элементы которого, кроме электродов ионной оптики, рассчитаны на квазистационарный режим работы по тепловыделению и их конструкция может быть использована с небольшими изменениями.

Изготовление каналов охлаждения электродов предполагается выполнять электроэрозионным методом. Каналы, выполненные по такой технологии, имеют диаметр > 3 мм, длину < 300 мм, толщина стенок должна быть > 1,5 мм. Пучок формируется с помощью тетродной ионно-оптической системы, которая позволяет получать пучок с малой расходимостью. Электроды имеют толщину более 6 мм для изготовления внутренних каналов охлаждения. При столь большой толщине электродов в тетродной ионной оптике оптимальная плотность извлекаемого тока невысока, поэтому для снижения габаритов ИОС и обеспечения требуемого тока пучка необходимо использовать электроды с высокой прозрачностью. Из этих соображений была выбрана многощелевая конфигурация ускоряющих ячеек. Моделирование и оптимизация ускоряющей ячейки выполнены с помощью кода PBGUNS [2]. Также была изготовлена одноапертурная модель и проведено экспериментальное измерение свойств ускоряющей ячейки. По результатам этих расчетов были уточнены размеры многощелевой тетродной охлаждаемой ионно-оптической системы с извлекаемым ионным током 7 А. Эмиссионный диаметр электродов равен 170 мм, прозрачность около 50%.

Для разработанной геометрии электродов ИОС в программе ANSYS выполнено моделирование тепловых нагрузок, которым подвергаются электроды, во время рабочего импульса ионного источника. Согласно [3], тепловая мощность, выделяемая на электродах, составляет ~1% от мощности ионного пучка, что соответствует тепловому потоку ~ 4 кВт. На плазменный электрод дополнительно падает часть мощности ВЧ антенны генератора плазмы, которая составляет около 2 кВт. Внутри электрода располагаются каналы водного охлаждения диаметром 3 мм и общей длиной более 600 мм. Приближенное значение коэффициента теплопередачи, найденное из гидравлического расчета составляет ~ 2 Вт/см2 К. В указанных условиях проведен расчет стационарного поля температур. Затем по результатам теплового расчета вычислено поле тепловых деформаций и механических напряжений, возникающих в электроде в процессе работы. Согласно расчетам, температура самого напряженного, плазменного, электрода не превышает 196 °С, а тепловые деформации – 0,17 мм, что лежит в допустимых пределах.

Литература.

- A. Sorokin, V. Belov, V. Davydenko, P. Deichuli, A. Ivanov, A. Podyminogin, I. Shikhovtsev, G. Shulzhenko, N. Stupishin, M. Tiunov, Review of the Scientific Instruments, v.81, N2, Part II, 2010

- J.E.Boers, RADC-TR-68-175, University of Michigan, Ann Arbor, Mich. April 1968.

- M.M. Menon, C.C. Tsai, J.H. Whealton, and D.E. Schechter, J. Appl. Phys., 58, 3356 (1985)