О возможном использовании альфвеновского нагрева на токамаке т-10

В.Е. Моисеенко, Ю.С. Стадник

Институт физики плазмы Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт», г. Харьков, Украина,
 электронная почта: moiseenk@ipp.kharkov.ua

Высокочастотный нагрев в ионно-циклотронном диапазоне частот использовался на установке Т-10 ранее (см., например [1]). В ближайшем будущем, вероятно, появится вновь техническая возможность проводить подобные эксперименты. В первую очередь привлекают внимание стандартные схемы ионно-циклотронного нагрева: нагрев на малой добавке водорода и в режиме конверсии, а также нагрев на второй циклотронной гармонике. Диапазон частот генератора f = 25-38 МГц позволяет проводить такие эксперименты при значениях тороидального магнитного поля B0 ≤ 2.5 Тл. Верхняя граница этих значений совпадает той величиной магнитного поля, которая необходима для работы электронно-циклотронного нагрева. Поэтому совместное использование как электронно-циклотронного, так и ионно-циклотронного нагрева возможно, но лишь на грани технических возможностей.

В этих условиях целесообразно обратить внимание на возможности Альфвеновского нагрева плазмы. Ранее был предложен сценарий Альфвеновского нагрева с использованием Альфвеновских резонансов с малыми продольными длинами волн [2]. Важной особенностью этого сценария является использование компактной антенны, состоящей из фазированных полувитковых элементов. Такая антенна может быть использована не только для Альфвеновского, но и для ионно-циклотронного нагрева. Экспериментальная реализация сценария на установке Ураган-3М позволила существенно повысить параметры плазмы [3]. Планируется использование этого сценария Альфвеновского нагрева плазмы на большей установке Ураган-2М [4].

С помощью одномерного кода, решающего краевую задачу для уравнений Максвелла, проведено моделирование Альфвеновского нагрева в установке Т-10. Использовалась антенна, содержащая от двух до четырех фазированных полувитковых элементов. Частоты Альфвеновского нагрева для чисто водородной плазмы в установке Т-10 составляют 50 - 70% от ионной циклотронной частоты, что свидетельствует о возможности осуществлять нагрев при больших удерживающих магнитных полях. При магнитном поле B0 = 2.5 Тл оптимальная плотность плазмы оказывается меньше рабочих значений в этой установке. Добавление дейтерия позволяет повысить оптимальную плотность до рабочих значений и выше.

Литература

- Alikaev V.V., Berezovskij E.N., Vasin N.A. et al, 12th EPS Conf. on Controlled Fusion and Plasma Phys., Budapest, 1985, part 2, p. 156.

- Moiseenko V.E. in IAEA Technical Committee Meeting (Proc. 8th Int.Workshop on Stellarators,Kharkov 1991), IAEA, Vienna, 1991, p. 207.

- Moiseenko V.E., Berezhnyj V.L., Bondarenko V.N. et al Nucl. Fusion, 2011, 51, 083036.

- Моисеенко В.Е., Волков Е.Д., Терешин В.И., Стадник Ю.С., Физика плазмы, 2009, 35, с. 901.