Механизмы укорочения импульса излучения 
ПЛАЗМЕННОГО РЕЛЯТИВИСТСКОГО СВЧ-ГЕНЕРАТОРА

И.Л. Богданкевич*, С.Е. Ернылева, О.Т. Лоза

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия, ersvev@mail.ru
*Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, bira@fpl.gpi.ru

На численной модели исследован срыв процесса излучения плазменного релятивистского СВЧ-генератора (ПРГ), наблюдавшийся в ряде экспериментов [1]. На рисунке показана схема аксиально-симметричного ПРГ, где в волноводе 1 заранее создается трубчатая плазма 3, и в нее через левую границу инжектируется релятивистский электронный пучок (РЭП) 2. В настоящей работе найден механизм образования зазора 5 между краем плазменного цилиндра и коллектором, приводящий к нарушению обратной связи в генераторе и укорочению СВЧ-импульса [2].

Расчеты, проведенные с помощью кода КАРАТ [3] с представлением плазмы по методу крупных частиц, показали, что механизм образования зазора между плазмой и коллектором сводится к следующему. Прохождение РЭП с током 2 кА через выходной коаксиальный волновод с импедансом 25 Ом приводит к приобретению коллектором отрицательного потенциала. Это приводит к появлению электростатического поля ~ 300 кВ/см в области коллектора и возникновению ионного тока из плазмы на коллектор и эмиссии электронов с энергией ~ 50 кэВ и током ~ 1 кА из коллектора. Эти электроны разогревают плазму, которая, вследствие этого, приобретает дополнительный положительный потенциал. Нагрев плазмы осуществляется также сильными СВЧ-полями, генерируемыми релятивистскими электронами. Таким образом, разность потенциалов между коллектором и плазмой вызывает рост зазора между ними со скоростью до 2107 см/с.

Другой причиной эффекта укорочения СВЧ-импульса в ПРГ является собственно нагрев плазмы, приводящий к нарушению условия черенковского синхронизма между плазмой и электронами релятивистского пучка и уменьшению коэффициента усиления волны. Оказалось, что вследствие этой причины срыв процесса излучения происходит значительно быстрее, чем было предсказано в [4].

Частично указанный эффект образования зазора между плазмой и коллектором и нагрева плазмы может быть скомпенсирован искусственным увеличением потенциала коллектора, однако это увеличение должно иметь порядок нескольких десятков киловольт, что трудно осуществить в эксперименте.

Авторы благодарят автора кода КАРАТ В.П. Тараканова за полезные консультации и помощь. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-08-00994-а.

Литература

- И. Л. Богданкевич, Д. М. Гришин, А. В. Гунин и др. Импульсно-периодический плазменный релятивистский СВЧ-генератор с управляемой в каждом импульсе частотой излучения // Физика плазмы, 2008, т.34, №10, с. 926-930.

- Богданкевич И. Л., Лоза О. Т., Павлов Д. А. "Укорочение импульса излучения плазменного релятивистского СВЧ-генератора в численных расчетах с моделированием плазмы по методу крупных частиц" // “Краткие сообщения по физике”, 2010, в. 2, с.16-30.

- V.P.Tarakanov. “User’s Manual for Code KARAT” – Springfield, VA: Berkley Research Associates, Inc. – 1992.

- Bogdankevich I.L., Rukhadze A.A., Strelkov P.S., Tarakanov V.P. Using PIC-plasma model in the numerical simulation of a relativistic cherenkov plasma maser. Problem of Atomic Science and Technology, 2003, №1. Series Plasma Physics (9), p.102-104.