Сравнение параметров индуктивного и гибридного ВЧ разрядов

К.В. Вавилин, М.А. Гоморев, Е.А. Кралькина, П.А. Неклюдова, В.Б. Павлов, Ч. Чжао

Физический факультет МГУ, Москва, ekralkina@mail.ru

Хорошо известны источники плазмы, основанные на емкостном и индуктивном ВЧ разряде. Для индуктивного ВЧ разряда (ИВЧР) низкого давления характерны высокие плотности электронов при относительно низких эффективных температурах электронов. Для емкостного разряда, напротив, характерны относительно низкие плотности плазмы и наличие быстрых электронов. В работе [1] сделана попытка организовать разряд с гибко управляемыми параметрами, соединяющий достоинства индуктивного и емкостного ВЧ разрядов. Для этой цели был выбран индуктивный ВЧ разряд с усиленной емкостной компонентой, а именно гибридный ВЧ разряд (ГВЧР), где естественным образом присутствуют вихревые и потенциальные ВЧ поля. Данная работа посвящена сравнительному исследованию параметров индуктивного и в гибридного ВЧ разрядов низкого давления.

В работе были использованы цилиндрические источники плазмы диаметром 15 и длиной 15 см. Индуктивный ВЧ разряд возбуждался с помощью спиральной антенны, расположенной на боковой поверхности источников плазмы. Для возбуждения гибридного ВЧ разряда дополнительно к спирали на торцевых поверхностях источника плазмы располагались обкладки конденсатора. Концы антенны и обкладки конденсатора через разделительную емкость параллельно подсоединялись к выходу системы согласования, подключенной к ВЧ генератору. Параметры плазмы определялись с помощью зондового и спектрального методов. Эквивалентное сопротивление плазмы, характеризующее эффективность поглощения ВЧ мощности, измерялось с помощью метода, изложенного в [2]. Измерения проводились в аргоне при давлениях 0.1 – 5 Тор.

Изучение пространственных распределений отношения интенсивности ионных и атомарных линий аргона , измеренных в различных формах ВЧ разряда,  показало, что значения  в случае гибридного разряда занимают промежуточное значение между величинами, характерными для индуктивного и емкостного ВЧ разряда, а изменение величины разделительной ёмкости позволяет управлять поведением гибридного разряда, приближая его свойства либо к емкостному, либо к индуктивному ВЧ разряду.

Рост мощности ВЧ генератора и давления аргона сопровождается ростом концентрации и падением эффективной температуры электронов, напротив, рост величины разделительной емкости приводит к уменьшению концентрации плазмы и увеличению эффективной температуры электронов.

Измерения интенсивности свечения плазмы показали, что при изменении давления аргона от 0.01 до 0.3 Тор интенсивность свечения плазмы падает как в ИВЧР, так и в ГВЧР, однако, интенсивность свечения плазмы ГВЧР в случае использования разделительной емкости 13 пФ на 10 - 20% выше. Эквивалентное сопротивление гибридного разряда выше, чем эквивалентное сопротивление плазмы индуктивного ВЧ разряда.

Литература.

- Александров А.Ф. и др., ВМК, серия 3, 2010, N1, 43-45.

- Кралькина Е.А., УФН, 2008, том 178, стр. 519-540.