Планарный Хе-лазер с непрерывной высокочастотной накачкой

А.П. Дроздов, А.П. Минеев, С.М. Нефедов, П.П. Пашинин, П.А. Гончаров, 
В.В. Киселев

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия,
 e-mail: drozdov@kapella.gpi.ru

В последнее время возрос интерес к созданию лазерных систем различного назначения, работающих в условно-безопасном для глаз спектральном диапазоне 1,5-3,5 мкм [1]. Это диктуется широкими возможностями применения приёмно-передающих устройств этого диапазона, как в научных исследованиях, так и в прикладных областях: лидарные комплексы, дальномеры, медицинские приборы. Лазер на атомарных переходах ксенона считается в настоящее время одним из перспективных источников излучения в ближнем ИК диапазоне, ввиду возможности использования больших объемов рабочей среды и КПД более 1%. Генерация в атоме ксенона получена в интервале длин волн 1,73-3,6 мкм в широком диапазоне давлений (0,05-14 атм), удельных мощностей накачки, длительностях накачки от 10 нс до непрерывной, при самом различном составе рабочей смеси газов [2]. Для накачки Хе-лазеров используются: электрический разряд, электронные пучки, ядерные реакции.

В работе были исследованы характеристики излучения планарного Хе-лазера, возбуждаемого поперечным высокочастотным (ВЧ) разрядом на частоте 40,68 МГц с диффузионным охлаждением активной среды и неселективным оптическим резонатором. Рабочие поверхности медных электродов имели размеры 38х485 мм. Экспериментально изучены спектральные и мощностные характеристики Хе-лазера в зависимости от величины межэлектродного зазора в диапазоне 1,4-2,5 мм, состава и давления рабочей смеси газов в диапазоне 30–100 Тор, величины удельной плотности вкладываемой в разряд ВЧ-мощности (от 0,4 до 29 Вт/см3), температуры электродов от -50○С до +25○С и материала электродов (медь или никель).

Получена генерация на семи длинах волн (на переходах атома ксенона 5d-6p), максимум выходной мощности приходится на длину волны 2,65 мкм (переход 5d[3/2]1 - 6p[1/2]0). Соотношение интенсивностей лазерного излучения по длинам волн (мкм) 2,03:2,48:2,63:2,65:3,11:3,37:3,51=0,58:0,048:0,051:1,00:0,076:0,112:0,16 (отн.ед.).

При работе отмечена быстрая деградация выходной мощности лазера. Это, по-видимому, обусловлено участием материала электродов в плазмохимических реакциях в разряде [3]. Применение электродов с никелевым напылением увеличило как длительность работы лазера с постоянной мощностью, так и его КПД. Проведенное нами охлаждение электродов до температуры -25○С не повлияло на выходную мощность (при накачке 5 Вт/см3).

Показано, что при увеличении межэлектродного расстояния более 1,6 мм мощность лазерного излучения уменьшается. Добавка в рабочую смесь газообразного бутана приводит к увеличению выходной мощности до 50% при межэлектродном расстоянии 2-2,5 мм. Достигнута максимальная мощность лазерной генерации 4 Вт при КПД ~0,5%.

Литература

- А.П. Минеев, С.М. Нефедов, П.П. Пашинин. Планарный СО2-лазер с СВЧ накачкой, Квант. электроника, 2007, 37 (10), 950–955.

- А.В. Карелин, О.В. Симакова. Полная оптимизация Xe-лазера с электронно-пучковой накачкой на переходах с λ=1.73, 2.03, 2.65, 2.63, 3.37 и 3.51 мкм, Квант. электроника, 2004, 34 (1), 29–36.

- S.N. Tskhai, Y.B. Udalov, P.J.M. Peters. Spectral investigation of cw rf-pumped atomic Xe laser with a slab geometry, Appl. Phys.B. 1996, V. 62, № 1, P. 11-14.