Создание базы данных экспериментов в лаборатории плазменной релятивистской СВЧ-электроники

Д.К. Ульянов

Учреждение Российской Академии наук Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова, Москва, Россия, ulyanov@fpl.gpi.ru

В лаборатории релятивистской плазменной электроники проводятся серии экспериментов по исследованию генерации мощного СВЧ-излучения плазменного релятивистского СВЧ-генератора (ПРГ). Исследования имеют серийный характер: серия похожих экспериментов при изменении одного или нескольких параметров. Количество экспериментов в одной серии 20 - 100. Количество контролируемых входных параметров около 20, число сохраняемых временных рядов в одном эксперименте 4 - 10. Таким образом, для эффективной обработки и хранения данных было принято решение создать экспериментальную базу данных (БД). Цель создания базы данных: получать более полную информацию из полученных данных, предотвратить «потерю» данных и обеспечить легкий доступ как к первичным данным, так и к результатам обработки всех заинтересованных сотрудников, повышение качества данных, путем автоматического контроля ввода данных.

При анализе возможных способов реализации учитывались следующие требования: небольшой объем данных, простота использования, малый бюджет на разработку базы данных и интерфейса пользователя, возможность использования без специальных навыков работы с базами данных. Учитывалось также, что в лаборатории проводятся различные типы исследований: изучение спектров, мощности ПРГ, исследования релятивистских пучков и плазмы.

В результате в качестве основы был выбран MS Access. Его преимущества – простота создания и работы с БД, имеет собственный интерфейс доступа к БД, низкие финансовые затраты на внедрение. MS Access имеет ограничение на объем базы данных– 4 ГГб, но это ограничение при необходимости можно обойти переносом БД например на MS SQL Server, MySQL или другие. Следует отметить, что выбранная архитектура позволяет работать с БД используя удаленный доступ. Файлы временных рядов и графические результаты обработки размещались на ftp-сервере.

Созданная база данных имеет 3 уровня таблиц данных, связанных друг с другом: серия, первичные данные, результаты обработки. При необходимости может быть добавлен верхний уровень: «область» (например «исследования плазмы») Для каждой рабочей группы планируется создавать отдельную БД сходной структуры. Создано несколько вспомогательных таблиц: сотрудники, оборудование, места проведения, и т.д. В результате имеется возможность определить кто проводил эксперимент, когда, на какой установки и с использованием какого оборудования. Уделено внимание легкости заполнения БД, создан ряд отчетов для отбора данных. Для занесения ранее полученных данных можно использовать многочисленные возможности MS Access (через файлы установленного формата или из других БД). В результате тестового использования обнаружены новые экспериментальные зависимости. Полученные новые зависимости вошли в отчет РФФИ и будут представлены в докладе на конференции.

Представленная работа может быть полезна для разработки подобных БД для лабораторий (в том числе имеющих ограниченный бюджет и не очень большие объемы информации) при создании БД экспериментов или исследований с использованием численного моделирования. Вопросы автоматического сбора данных, защиты информации не рассматривались в данной работе.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №.10-08-00994-а.