Поглощение СВЧ-МОЩНОСТИ мультипакторнЫМ разрядОМ на диэлектрикЕ: ТЕОРИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТ И численное моделирование

Сахаров А.С., Иванов В.А., Тарбеева Ю.А., Коныжев М.Е.

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, sakh@fpl.gpi.ru

Аналитически и численно исследована зависимость коэффициента поглощения мощности СВЧ-излучения  односторонним мультипакторным разрядом на поверхности диэлектрика от мощности падающего излучения. При численном решении задачи использована формула для коэффициента вторичной электронной эмиссии (ВЭЭ) (), предложенная в [1] (рис. 1, кривая 1). Для традиционно используемого упрощенного вида формулы с нулевой энергией отсечки 0 (рис. 1, кривая 2) аналитически получено асимптотическое выражение для  при осцилляционных энергиях электронов osc много больших первой критической энергии 1, при которой (1) = 1:

.	(1)

где vTe  тепловая скорость вторичных электронов.

С помощью 1D3V численного моделирования показано, что учет отражения электронов от диэлектрической поверхности приводит к существенному возрастанию коэффициента поглощения СВЧ-мощности. Проведено сравнение аналитических и численных результатов с экспериментальными данными.

Рис. 1. 	Рис. 2.

Рис. 1. Зависимость коэффициента ВЭЭ от энергии падающего электрона : (1) формула [1]; (2) упрощенная формула [1] с 0 = 0. Ступенькой при  < 0 показана введенная в [2] добавка к , соответствующая коэффициенту отражения электронов R = 1 при малых значениях .

Рис. 2. Коэффициент поглощения (osc) для стекла (SiO2), полученный при численном моделировании с использованием формулы [1] с 0 = 30 эВ: (1) без учета отражения электронов, (2) с коэффициентом упругого отражения R = 1 при  < 0 (см. рис. 1), (3) с дополнительным упругим и неупругим отражением при  > 0 с коэффициентами R =  = 0.1. Жирной линией показана аналитическая зависимость (1). Пунктиром показан результат численного моделирования с использованием упрощенной формулы [1] (0 = 0) без учета отражений электронов. Вертикальным отрезком показан диапазон значений , полученный в эксперименте на установке "БРУС" при вводимой СВЧ-мощности Pinput = 85 кВт.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 12-02-00443-а, 12-08-00849-а).

Литература

- 1. Vaughan J. R. M. // IEEE Trans. Electron Devices. 1988. V. 35. P. 1172.

- 2. Vicente C., Mattes M., Wolk D. et al. / MULCOPIM-2005, Noordwijk, 2005. P. 11.