формирование интенсивного электронного пучка в многоапертурном диоде с плазменным эмиттером И его транспортировка сквозь магнитную пробку

В.В. Куркучеков1,2, В.Т. Астрелин1,2, И.В. Кандауров2, Ю.А. Трунев2

1Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
2Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
    e-mail: kurkuchekov.victor@gmail.com

Для экспериментов по МГД-стабилизации плазмы и турбулентному нагреву её электронной компоненты в существующих и проектируемых линейных магнитных ловушках [1] требуется инжекция мощного электронного пучка с током до 1 кA, энергией частиц 50 – 100 кэВ и длительностью импульса ~ 1 мс. Такой пучок планируется получить в источнике на основе плазменного эмиттера электронов и многоапертурной электронно-оптической системы (ЭОС). Предусматривается, что пучок должен генерироваться в умеренном магнитном поле B0 ~ 0.1 Т с последующей транспортировкой в поле, нарастающем до величины BT ~ 5 Т в ловушке. Инжекция в магнитную пробку вызывает компрессию пучка и накладывает ограничение на максимальную величину стартового питч-угла электронов , где  есть величина пробочного отношения.

В работе представлены результаты стендовых экспериментов по генерации и транспортировке в магнитном поле пробочной конфигурации интенсивного электронного пучка, полученного в прототипе инжектора с плазменным эмиттером. Эмиссионная плазма создавалась импульсным дуговым разрядом с холодным катодом в водороде. Формирование и ускорение пучка осуществлялось в однородном продольном магнитном поле при помощи ЭОС диодного типа с электродами в виде гексагональных «решеток» с круглыми апертурами, расположенными соосно. Ускоренный в диоде пучок транспортировался в нарастающем магнитном поле и проходил сквозь магнитную пробку. Эффективность транспортировки определялась сопоставлением полного тока эмиссии и тока пучка, измеренного за пробкой с помощью цилиндра Фарадея. Кроме того, измерение токоосаждения электронов на анод диода позволяло непосредственно мониторировать долю тока пучка, отраженную назад от магнитной пробки.

Эксперименты проводились при ускоряющем напряжении Uacc ≈ 32 kV и длительности импульса τb ≈ 0.25 мс (эти параметры определялись возможностями систем питания), и с током эмиссии пучка в диапазоне 15 – 55 А.  В экспериментах с различными вариантами многоапертурных «решеток» и при различных диодных зазорах находилась максимальная величина R, при которой еще возможна была устойчивая (без сокращения длительности импульса) генерация пучка.  При величине поля в области ЭОС около 0.06 Т была достигнута величина пробочного отношения R ≈ 30. Рассматривались различные факторы, ограничивающие максимально достижимую величину R. Также проводилось сопоставление экспериментальных результатов с результатами численного моделирования.

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, гранта № 11.G34.31.0033 Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования от 24 ноября 2010 г, гранта РФФИ 10-08-00707, АВЦП "Развитие научного потенциала ВШ'' 2.1.1/3983.

Литература

- Beklemishev A.D. et al. // 38th EPS Conference on Plasma Physics, Strasbourg, France, 2011, P1.045