Физические принципы работы плазменных вибраторных антенн

И.М. Минаев, А.А. Рухадзе, К.С. Володин.

Учреждение российской академии наук институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, e-mail: rukh@fpl.gpi.ru

В работе изложены основные принципы функционирования плазменных вибраторных антенн, работающих в диапазоне длин волн от 105 Гц до 108 Гц. Электромагнитное поле в ближней зоне такой антенны связано с возбуждением замедленной поверхностной волны, изменяющей ее характеристики. Резонансная длина плазменного вибратора близка к длине поверхностной волны. Показано, что по эффективности плазменные антенны, не уступают металлическим антеннам, а по управляемости (перестройка частот приема и передачи) значительно превосходят их[1].

Рассматриваются ВПА, возбуждаемые собственным излучением передатчика. При таком способе возбуждения плазмы, спектральные характеристики сигнала на входе приемника, отличаются от характеристик принимаемого на металлическую антенну сигнала. Это отличие определяется способом возбуждения плазмы и характером взаимодействия  электромагнитных волн с плазмой. Плазменная поверхностная волна, создаваемая излучением передатчика поддерживает концентрацию плазмы и энерговыделение в плазменном слое определяется проводимостью плазменного слоя Р ~ σ E ( Р- мощность выделяемая в плазменном слое, σ - проводимость плазменного слоя, Е - напряженность поля  излучения передатчика) [2]. При условии, когда ω2P >> ω2Н >> υ2e. (ω2P - плазменная частота, ω2Н - частота излучения передатчика, υ2e - частота столкновений) проводимость меняется с изменением ωН передатчика. Показано, что при работе на передачу этот эффект мало влияет на характеристики излучаемого сигнала, а при работе на прием оказывает существенное влияние на спектральные характеристики сигнала.

Литература.

- А.Ф. Александров,Л.С. Богданкевич, А.А. Рухадзе, Основы электродинамики плазмы (М., Высшая Школа,1988).

- Н.Г. Гусейн-заде, И.М. Минаев, А.А. Рухадзе, К.З. Рухадзе, Краткие сообщения по физике ФИАН №3,2011г.