Исследование энергетических характеристик плазмотрона атмосферного давления с СВЧ-мощностью 600 Вт

Карабчевская О.В., Прокопенко А.В., Смирнов К.Д.

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия, efu14@mail.ru

В НИЯУ МИФИ разработан СВЧ-плазмотрон атмосферного давления на основе цилиндрической резонаторной рабочей камерой на основе цилиндрического резонатора со штыревой системой. Штыревой резонатор позволяет создать в области между цилиндрическим скругленным штырем и торцевой стенкой резонатора напряженности электрического поля, достаточные для эффективного горения разряда при СВЧ-мощности 600 Вт. Для продувки воздуха в этой области и размещается кварцевая трубка. В качестве питающего СВЧ-генератора используется магнетрон марки М-105-1 с частотой 2,45 ГГц и СВЧ мощностью до 600 Вт.

Полученный столб чистой плазмы атмосферного давления использовался для изучения возможности асептической обработки упаковочной тары в пищевой промышленности.  Проведены экспериментальные исследования по изучению влияния условий облучения на гибель высушенной суспензии спор и клеток бактерии Clostridium sporogenes в плазменном факеле. В экспериментах достигнуто практически полное уничтожение микроорганизмов и показана зависимость результата от расстояния и экспозиции. Бактерицидное воздействие на поверхность упаковки оказывает струя плазмы: температура ионизированного газа, УФ-излучение разряда и образующиеся химически активные вещества.

Исследованы энергетические характеристики работающего плазмотрона на уровне мощности 600 Вт. С использованием идентичных волноводных направленных ответвителей (с коэффициентом направленности 7,3 дБ и коэффициентом ослабления 31,7 дБ) и измерителя поглощаемой мощности М3-95 измерены мощность поступающая в резонатор и мощность отраженная от него при горении разряда. Выполненные измерения показывают, что не менее 80% мощности магнетрона при горении разряда поступает в резонатор. С использованием разработанной термоизолированной водяной нагрузки проходного типа и с применением схемы замещения измерена тепловая мощность плазменного факела, которая составила не менее 400 Вт. Применяя малоинерционные термопары построены поля температур плазменного факела при расходе воздуха от 0,5 до 2 л/сек. Температура пламени на оси плазменного факела меняется от 1100 С на выходе плазмотрона до 60 С на расстоянии 35 мм.

Проведен расчет безопасности отверстия вывода пламени плазмотрона по СВЧ-излучению. Измерения элекромагнитной совместимости проводились с использованием измерителя плотности потока СВЧ-энергии П3-19. Измеренная плотность потока энергии на расстоянии 0,5 м от плазменного факела не превысила 8,2 мкВт/см2, что соответствует всем принятым нормам. Выполнены исследования характеристик излучения факела СВЧ-плазмотрона с использованием УФ-радиометра ТКА-ПКМ-12 на расстоянии 20 см от факела плазмотрона. Измерения показали наличие УФ-излучения в трех диапазонах (УФ-А, УФ-В, УФ-С) достаточного для получения бактерицидного эффекта на поверхности обрабатываемого материала.

Таким образом, результаты экспериментальных исследований энергетических характеристик работающего плазмотрона при мощности СВЧ-излучения более 600 Вт показали, что разработанный СВЧ-плазмотрон является энергетически эффективным прибором, который может использоваться для проведения фундаментальных и прикладных исследований бактерицидного воздействия плазмы СВЧ-разряда применительно к пищевой промышленности и медицины.