Регистрация мощных СВЧ импульсов наносекундной длительности с помощью электрооптического эффекта Поккельса

Т.В. Долматов, А.А. Летунов, О.Т. Лоза

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, timohodik@gmail.com

Для регистрации СВЧ излучения субгигаваттной мощности в сантиметровом диапазоне длин волн с наносекундным разрешением, как правило, используют полупроводниковые датчики на горячих носителях [1]. Эти датчики обладают достаточным быстродействием, большим выходным сигналом и высокой электрической прочностью. Главным недостатком таких детекторов является существенное влияние конструктивных параметров волноводного тракта на выходной сигнал, вплоть до совпадения амплитуд измеряемого сигнала и сигнала ошибки [2].

В настоящей работе реализован способ оптической регистрации СВЧ-волны, основанный на эффекте Поккельса [3]: этот способ лишен указанного недостатка и обладает рядом дополнительных достоинств. Создан измеритель, позволяющий регистрировать наносекундные импульсы СВЧ излучения в волноводе. В состав измерителя входят: лазер с длиной волны излучения 1064 нм, элемент Поккельса, анализатор и приемник оптического излучения на основе ФЭУ или полупроводникового фотодиода. Измеритель протестирован на лабораторном магнетроне с мощностью до 600 кВт и длительностью импульса 100 нс, проведено сравнение показаний детекторов на горячих носителях и на элементе Поккельса. Произведены первые опыты по измерению СВЧ-мощности в открытом пространстве с импульсно-периодическим плазменным СВЧ-генератором с управляемой в каждом импульсе частотой излучения в частотном диапазоне 5-20 ГГц при уровне мощности до 100 МВт.

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 10-08-00994-а.

Литература

- Райзер М.Д., Цопп Л.Э. "Детектирование мощности СВЧ-излучения
наносекундной длительности", РиЭ, 1975, т. 20, № 8, с. 1691 – 1693.

- М.Б. Гойхман, Н.Ф. Ковалев, Н.Г. Колганов, А.В. Палицин, "Измерение параметров выходного излучения релятивистских СВЧ-генераторов резистивными датчиками на горячих носителях", Письма в ЖТФ, 2004, том 30, вып. 12, стр. 28-34.

- Аракелов А.Г., Берозашвили Ю.Н., Геккер И.Р. и др. Абсолютные измерения импульсной СВЧ-мощности с использованием эффекта Поккельса на кристалле фосфида галлия //ЖТФ, 1985, т. 55, № 10, с. 2031-2034.