ПЛАНАРНЫе СО2- и СО-ЛАЗЕРы с СВЧ-накачкой

А.П. Минеев, С.М. Нефедов, П.П. Пашинин, П.А. Гончаров, В.В. Киселев, А.П. Дроздов

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия,
e-mail: mineev@kapella.gpi.ru

В данной работе исследованы выходные характеристики лазерного излучения и газоразрядные параметры активной среды – низкотемпературной плазмы СВЧ разряда на частоте 2,45 ГГц для двух моделей планарных СО2-лазеров, возбуждаемых широкоапертурным разрядом размером 2 х 25 х 250 мм и 2 х 25 х 470 мм, с объемом активной среды равным 12,5 см3 и 23,5 см3, соответственно. Использовалась импульсная накачка от магнетрона промышленной СВЧ печи. Плотность накачки достигала 400 Вт/см3 [1, 2].

Исследованы характеристики СО2-лазера в зависимости от величины вкладываемой мощности, состава и давления смеси газов, частоты повторения и длительности импульсов накачки. Форма выходного импульса лазерного излучения, и ее эволюция зарегистрирована и изучена при различных параметрах и условиях эксперимента. При уменьшении давления газа максимум выходной мощности лазерного излучения сдвигается в сторону большего значения частоты импульсов накачки. Установлено, что предпочтителен режим работы с импульсами накачки меньшей длительности, при большей частоте их следования.

Достигнута мощность излучения 25 Вт и 43 Вт, соответственно, для первого и второго лазеров при оптимальном давлении 30 Тор. Таким образом, можно говорить о масштабируемости такого типа лазеров. При слабой прокачке газа (около 0,1 л/сек) получена выходная мощность лазерного излучения для первого и второго лазеров - 37 Вт и 60 Вт, соответственно, при оптимальном давлении 50 Тор. При давлении газа 30 Тор мощность второго лазера равнялась 51 Вт.

В импульсно-периодическом режиме получено значение пиковой мощности излучения 1300 Вт и энергии в импульсе 26 мДж, при длительности импульсов 20 мкс и частоте их повторения от 400 Гц до 10 кГц. Проведены эксперименты по исследованию формы и энергии импульса излучения СО2-лазера в зависимости от вкладываемой мощности, состава рабочей смеси, давления, частоты повторения и длительности импульсов накачки. Показано, что у лазеров есть запас по выходу на уровень несколько киловатт пиковой мощности.

В работе исследованы также новые лазерные излучатели c СВЧ накачкой. Конструкции этих лазеров отличаются от ранее используемых отсутствием боковых (узких) стенок в разрядном канале и наличием балластного объёма, а также увеличением ширины разрядного промежутка до 30 мм. Получена также генерация на двух каналах в лазерном излучателе с выходной мощностью мощностью по 10 Вт в каждом канале, при использовании единого оптического резонатора.

В наших экспериментах впервые получена генерация в планарном СО-лазере с СВЧ накачкой. Использовалась газовая смесь CO : N2 : He : Xe : O2 = 2 : 2 : 15 : 1 : 0,2 при давлении 30 Тор. Разрядный промежуток – 250 х 25 х 2 мм. Температура электродов составляла -50 оС. Импульсная мощность накачки составляла 1400 Вт, частота импульсов накачки – 1000 Гц, длительность импульсов накачки – 100 мкс. В ходе экспериментов получена средняя выходная мощность лазерного излучения СО-лазера ~ 1 Вт [3].

Литература

- А.П. Минеев, С.М. Нефедов, П.П. Пашинин. Кв. электроника, 2007, 37 (10), 950-955.

- А.П. Минеев, С.М. Нефедов, П.П. Пашинин. Кв. электроника, 2011, 41 (2), 115-119.

- А.П. Минеев, С.М. Нефедов, П.П. Пашинин, П.А. Гончаров, В.В. Киселев, А.П. Дроздов. Вестник КГТУ, 2011, в.15, с.44-47.