Создание протяженных ионизованных каналов в атмосфере с помощью субтераваттных модулированных УФ лазерных импульсов

В.Д. Зворыкин, А.А. Ионин, А.О. Левченко, Л.В. Селезнев, Д.В. Синицын, 
И.В. Сметанин, Н.Н. Устиновский, А.В. Шутов

Учреждение Российской академии наук Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия, e-mail: zvorykin@sci.lebedev.ru

Длинные ионизованные каналы, создаваемые в атмосферном воздухе 100-нс импульсами УФ излучения KrF лазера ГАРПУН, управляли высоковольтным электрическим разрядом метровой длины в воздухе [1] и использовались для передачи СВЧ-излучения в полых плазменных волноводах на десятки метров [2]. Исследования ионизации воздуха излучением KrF лазера ( = 248 нм) показали: (1) при лазерных интенсивностях I ≥ 3∙108 Вт/см2 электронная плотность, определяемая резонансной двухфотонной ионизацией квадратично зависит от интенсивности Ne ~ I 2; (2) потери электронов при Ne ≤ 1014 – 1015 см- 3 обусловлены прилипанием к молекулам O2, причем последующий импульс отрывает захваченные электроны. Сочетание мощных усиленных ультракоротких импульсов (УКИ), эффективно ионизующих газ и длинного высокоэнергетичного импульса свободной генерации может существенно увеличить электронную плотность в плазме и поддерживать ее более длительное время, по сравнению со временем прилипания электронов e ≈ 50 ns.

Для получения комбинированных УФ лазерных импульсов одиночный УКИ (или их цуг) c с энергией 0,5 мДж и длительностью ~ 100 нс, генерируемый титан-сапфировым стартовым комплексом с утроением частоты, усиливался в двухпроходном KrF предусилителе до энергии ~ 20 мДж и инжектировался в неустойчивый резонатор основного KrF усилителя [3]. На выходе получался 100-нс импульс генерации с энергией в несколько десятков джоулей, промодулированный c временем обхода резонатора усиленными субпикосекундными УКИ. Их пиковая мощность 0,2-0,3 ТВт превышала в 1000 раз мощность свободной генерации.

Лазерное излучение фокусировалось длиннофокусным сферическим зеркалом с F=8 м в промежуток между двумя кольцевыми электродами, расположенными на расстоянии 20 см друг от друга. При приложенном напряжении U = 5 ÷ 22 кВ измерялась проводимость плазменного канала, обусловленная электронной компонентой плазмы. Сигнал фототока на согласованной нагрузке осциллографа состоял из синхронных с лазерными УКИ коротких импульсов с длительностью по полувысоте около 2 нс и временным интервалом ~ 5 нс. Их пиковые значения в 100 раз превышали величину фототока, измеренную для 100-нс гладкого лазерного импульса в режиме свободной генерации (при перекрытой инжекции УКИ). При перемещении геометрического фокуса зеркала в пределах 75 см относительно межэлектродного промежутка сигналы фототока изменялись незначительно, что указывает на филаментацию лазерного пучка и дает оценку длины нелинейного распространения УКИ.

Таким образом, продемонстрированы преимущества комбинированных УФ лазерных импульсов для формирования протяженного проводящего плазменного канала и его поддержания в течение ~100 нc. Работа выполнялась при поддержке Проектов РФФИ №№ 11-02-01414, 11-02-01524 и 11-02-12061-офи-м, а также Проекта МНТЦ №4073 Р.

Литература

- Зворыкин В.Д., Левченко А.О., Устиновский Н.Н., Квантовая электроника, 2011, 41, 227.

- Зворыкин В.Д., Левченко А.О., Сметанин И.В., Устиновский Н.Н., Письма в ЖЭТФ, 2010, 91, 244.

- Zvorykin V.D., Didenko N.V., Ionin A.A., et. al., Laser and Particle Beams, 2007, 25, 435.