РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКИХ ОСНОВ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ПЛАЗМЕННОГО СЕПАРАТОРА ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЗАМКНУТОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

В.П. Смирнов, Н.А. Ворона, А.В. Гавриков, 
К.А. Мошкунов, А.А. Самохин, В.С. Сидоров

Учреждение Российской академии наук Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва, Россия, e-mail: gavrikov@ihed.ras.ru

Для реализации замкнутого топливного цикла в атомной энергетике необходимо решить целый ряд инженерно-физических проблем, в том числе задачу переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО). Одним из перспективных методов переработки ОЯТ и РАО является метод плазменной сепарации [1,2]. Преимуществами такой технологии является компактность промышленных установок, отсутствие жидких радиоактивных отходов, а также невозможность разделения урана и плутония, что является важным аспектом с точки зрения нераспространения материалов ядерного оружия. Данное исследование посвящено развитию концепции сепаратора, в котором осуществляется перевод вещества ОЯТ в плазменное состояние с последующим разделением ионов по массам в комбинированных электрических и магнитных полях.

В работе представлены результаты расчета траекторий ионов вещества, моделирующего ОЯТ, в комбинированных электрических и магнитных полях, результаты оптимизации структуры полей с учетом влияния теплового разброса ионов на глубину разделения вещества. Расчеты выполнены для осесимметричного магнитного поля, а также для однородного магнитного поля. Установлено, что в магнитных полях с характерным значением напряженности около 1,5 кГс и электрических потенциалах до 1 кВ внутри объема с характерным линейным размером не превышающем 1 м возможна эффективная сепарация ионов вещества ОЯТ с энергиями в диапазоне от 0,2 до 3 эВ. При этом расчеты выполнены для бесстолкновительного режима (в одночастичном приближении), начальный разброс ионов по углам варьировался в пределах от 0 до 450. Также в работе представлены результаты разработки отдельных блоков экспериментального стенда, в т.ч. камеры сепарации, системы генерации полей и блока коллекторов. Расчетная производительность экспериментального стенда может достигать 100 г/час.

Литература.

- Zhil’tsov V.A., Kulygin V.M., Semashko N.N., Skovoroda A.A., Smirnov V.P., Timofeev A.V., Kudryavtsev E.G., Rachkov V.I., Orlov V.V., Atomic Energy. 2006, v.101, N4, p. 755-759

- Ahlfeld C. E., Wagoner J. D., Sevier D. L., Freeman R. L., Fusion Engineering 2005, Twenty-First IEEE/NPS Symposium on, pp.1-4, Sept. 2005, doi: 10.1109/FUSION.2005.252859