Проект миллисекундного инжектора электронов на основе плазменного эмиттера для нагрева плазмы в линейных ловушках

Астрелин В.Т., *Бурдаков А.В., Кандауров И.В., **Карпов И.Е.

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, V.T.Astrelin@inp.nsk.su 
*Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
**Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Применение мощных электронных пучков с длительностью ~10-5 с для нагрева плотной плазмы в многопробочной ловушке показало перспективность этого метода нагрева для достижения термоядерных температур. [1]. Это позволило на новом уровне вернуться к проектам использования открытых систем в качестве реакторов, стендов для испытания материалов и конструктивных элементов термоядерных реакторов [2]. Однако, для реализации этих проектов необходимо пройти этап исследования нагрева и удержания термоядерной плазмы на секундных временах. В связи с этим остро встает вопрос о разработке инжектора электронного пучка, пригодного для этих целей.

В основу рассматриваемого инжектора положена исследованная ранее [3] диодная схема ускорения электронов, эмитированных с поверхности катодной плазмы. Плазма создается импульсным дуговым разрядом в водороде, расширяется внутри катодного объема (экспандера) и образует эмиссионную поверхность на границе диодного зазора. Экстракция электронов производится через круглые отверстия мультиапертурного плоского катодного электрода в режиме открытой плазменной границы. Ускоренные электроны пучка выходят из диода через мультиапертурный анод с отверстиями большего диаметра в транспортный канал. Генерация пучка происходит в ведущем магнитном поле, которым пучок сжимается до нужной плотности тока.

Проектные параметры инжектора: энергия электронов 100 кэВ, ток пучка до 1 кА, длительность масштаба 1 миллисекунды, средняя плотность тока эмиссии порядка 10 А/см2, ведущее магнитное поле возрастает от 0.1-0.2 Тл до 5-7 Тл для сжатия пучка и его ввода в многопробочный соленоид ловушки.

В работе приводится общая схема ловушки с инжектором пучка. Приведены результаты компьютерного двумерного моделирования диодного узла для выбора оптимальной конфигурации электродов диода. Особенностью численной модели была технология вычисления формы плазменных эмиссионных поверхностей с учетом плотного потока плазмы, вытекающей из ловушки и направленной в диодный зазор инжектора через анодные апертуры. Проведен анализ допустимых интервалов изменения параметров катодной и анодной плазмы.

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, гранта № 11.G34.31.0033 Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования от 24 ноября 2010 г, гранта РФФИ 10-08-00707, АВЦП "Развитие научного потенциала ВШ'' 2.1.1/3983.

Литература.

- V.S. Koidan, A.V. Arzhannikov, V.T. Astrelin, et al. Progress in multimirror trap GOL-3 // Transactions of fusion science and technology, Vol.47, No.1T, 2005, p.35-42.

- A.V. Burdakov, A.V. Arzhannikov, V.T. Astrelin, et al. Concept of Fusion Reactor Based on Multi-Mirror Trap. // Fusion Science and Technology, V.59, No 1T, 2011, p.9-16.

- I.V. Kandaurov, et al. Study of Intensive Long-Pulse Electron Beam Generation in a Source with Arc Plasma Emitter Operated in a External Magnetic Field. // Proceedings of 15th International Symposium on High Current Electronics: Tomsk, 2008, p.121-124.