нерезонансный фотонный накопИтель для нейтрализации мощных пучков отрицательных ионов

Попов С.С., Бурдаков А.В., Иванов А.А, Котельников И.А.

Институт ядерной физики им. Будкера СО РА, Новосибирск, Россия,
    e-mail: S.S.Popov@inp.nsk.su

Традиционным подходом к нейтрализации пучков отрицательных ионов, в плазменных установках, является использование газовой или плазменной мишени для отрыва избыточных электронов. Однако эти подходы имеют существенное ограничение по эффективности, например, при энергии частиц 1 МЭВ она составит соответственно 60% [1] и 85% [2]. Это существенно влияет на полный КПД проектируемых термоядерных реакторов. Кроме того, эти подходы сопряжены с осложнениями, существенными в некоторых приложениях, такими как ухудшение вакуумных условий из-за подвода газа, появление посторонних примесей в пучке и т.д.

Альтернативным подходом к преобразованию пучка отрицательных ионов изотопов водорода в атомарный, лишенным этих недостатков, является фотонная мишень. Если энергия фотонов превышает энергию сродства электрону атома водорода (0.754 еВ), но меньше его потенциала ионизации (13.6 эВ), основной процесс взаимодействия пучка с мишенью заключается в фотоотрыве электрона от отрицательного иона. Это делает принципиально возможным достижение выхода атомов в такой мишени близкого к единице. С момента первых рассмотрений этой идеи в литературе [3] было предложено несколько вариантов создания фотонного нейтрализатора. Как правило, все они базируются на накоплении фотонов в резонаторах типа Фабри-Перо. Это требует высокотражающих зеркал, мощных источников с узкой линией генерации и точного позиционирования оптических элементов[4]. Целого ряда технических проблем можно избежать, отказавшись от резонансного принципа накопления фотонов в оптической ловушке.

В настоящем сообщении анализируется возможность безрезонансного удержания фотонов с достаточной эффективностью в системе зеркал с многократным отражением. Определение траекторий фотонов в такой системе сводится к математическому бильярду Биркхгофа. Отличие от традиционно рассматриваемых проблем бильярдов состоит в незамкнутости границ. Идея такого накопителя основана на адиабатичности движения фотона между зеркалами с медленно меняющимся зазором. В работе получены условия устойчивости такого удержания, оценены требования к качеству поверхности зеркал, спектральные ограничения, а также требования к точности позиционирования элементов.

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, гранта №11.G34.31.0033 Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования от 24 ноября 2010 г.

Литература

- R. Hemsworth, H. Decamps, J. Graceffa, at al. //Nucl. Fusion, 2009, Vol.49, P1.

- Dimov G. I. and Roslyakov G. V. //Nucl. Fusion, 1975, Vol.15 P. 551.

- J.H. Fink, A.M. Frank, Photodetachment of electrons from negative ions in a 200 keV deuterium beam source, Lawrence Livermore Natl. Lab. (1975), UCRL-16844.

- M. Kovari, B. Crowley // Fusion Engineering and Design, 2010, Vol.85, P.745–751.