Дальнейшее развитие коммутационной способности комбинации вакуумного размыкателя и плазменного прерывателя тока

Егоров О.Г.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г.Троицк, Московская обл., Россия, 142190, egorov@trinity.ru

Одна из проблем комбинации вакуумного размыкателя и плазменного прерывателя тока это адаптация конструкции, энергетики, механики к разрыву токов 50-90 кА. Суть проблемы в том, что скорость движения подвижного электрода Vв контакторах не превышает 1-2м/с при газовом и не более 10м/с при индукционно- динамическом приводах [1]. При вакуумном зазоре в 10мм, время движения электрода составит от 10 до 1мс, соответственно. Кинетическая энергия электрода с массой m Е=mV22, а энергия батарей паузы тока при длительности t - W=0.25·P·I, где P=UּI мощность ключа, I- ток разрыва, U- максимальное напряжение, выдерживаемое зазором [2]. С ростом тока (более 10-15кА) значительно возрастает t [3]. Поэтому даже при использовании принудительного обрыва противотока предложенного в статье [4], сумма выше указанных энергий может быть значительной. Поскольку эта энергия должна быть запасена в конденсаторных батареях, обладающих низкой плотностью энергии (не более 100кДж/м3) и высокой стоимостью (~1$/Дж) то стоимость и объем его может превышать аналогичные параметры индуктивного накопителя.

В работе [5,6] было предложено техническое решение - обрыв обратного тока контактором в параллельной связке с вакуумным разрядником, которое позволяет снизить тепловое давление на подвижные электроды и тем самым снизить время восстановления зазора. В данной работе рассматривается вариант технического решения, применительно к комбинированному размыкателю тока (КРТ). Конструкция КРТ обладает рядом особенностей, которые позволяют совместить в единый вакуумный объем дополнительно вакуумный разряд параллельно вакуумному размыкателю. В процессе переходного периода (время движения электрода контактора) придается колебательное движение вакуумному разряду вдоль электродов. Такое дополнение снижает нагрев плоских электродов вакуумной передающей линии и время восстановления электрической прочности всего зазора, а как следствие снизить энергоёмкость батарей. Такой подход позволяет использовать КРТ для индуктивных накопителей с током до 50-90кА, при этом пауза тока не превысит 100-120мкс.

В статье также дана оценка геометрических размеров и энергетических параметров устройства применительно к концепции генератора импульсов на основе индуктивного накопителя и комбинированного размыкателя тока [4].

Литература

- Карпенко Л.И. Быстродействующие электродинамические отключающие устройства. Л. Энергия, 1973.

- Физика и техника больших мощностей. // Ред.Велихова Е.П., М.: Энергоиздат,1987, с.105

- G.Frind, J.J.Carroll, E.J.Tuohy Recovery times of vacuum interrupters which have stationary anode spots. //IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, Vol.PAS-101, No.4, p.775-781.

- Егоров О.Г. Концепция мощного компактного генератора на основе индуктивного накопителя и комбинированного размыкателя тока (вакуумный размыкатель и плазменный прерыватель тока) // Сб. IX Меж. Конф. «Забабахинские научные чтения», Снежинск, Россия, 10-14 сентября 2007. с.120.

- Егоров О.Г. Разрыв обратного тока контактором в параллельной комбинации его с разрядником. там же с.134.

- Егоров О.Г. Патент Россия, № 2299487, 2004г.