ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РАБОТЫ МИШЕНЕЙ НЕПРЯМОГО СЖАТИЯ НА УСТАНОВКЕ ИСКРА-5 В УСЛОВИЯХ ОБЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ

В.И. Анненков, С.А. Бельков, А.В. Бессараб, С.В. Бондаренко, О.А. Винокуров, С.Г. Гаранин, Р.В. Гаранин, Г.В. Долголева, Н.В. Жидков, В.П. Коваленко, Г.Г. Кочемасов, А.Г. Кравченко, В.А. Кротов, Д.Н. Литвин, П.Ю. Лопатин, С.П. Мартыненко, Е.И. Митрофанов, В.М. Муругов, А.В. Сеник, К.В. Стародубцев, Н.А. Суслов, Г.В. Тачаев

Российский Федеральный Ядерный Центр – ВНИИ Экспериментальной Физики, Саров, Россия, e-mail: belkov@otd13.vniief.ru

После окончания модернизации установки ИСКРА-5 и перевода ее на вторую гармонику (длина волны лазерного излучения на входе в камеру взаимодействия =0.657 мкм), на ней начаты систематические эксперименты по исследованию различных режимов работы мишеней непрямого (рентгеновского) сжатия. Мишень представляла собой сферический бокс-конвертор, в центр которого помещалась стеклянная сферическая микрокапсула, наполненная ДТ-газом. Внутренняя поверхность бокса покрывалась слоем золота. Лазерное излучения 12 каналов вводилось в бокс через 6 отверстий диаметром 0.4 мм и облучало его внутреннюю поверхность.

Для новых условий облучения на основе численного моделирования с использованием одномерной программы СНДП были выбраны параметры сферического бокса-конвертора и центральной капсулы. Использование лазерного импульса с более короткой длиной волны позволило уменьшить размеры бокса-конвертора и перейти от 2 мм бокса к боксу с диаметром 1.3 мм. В расчетах распределения поля рентгеновского излучения (РИ) на поверхности показано, что изменение системы фокусировки лазерных пучком и условий по поглощению излучения второй гармоники в плазме привело к увеличению асимметрии РИ по сравнению с экспериментами на первой гармонике в два раза (с 3% до 6%). Для первых экспериментов был выбран режим сжатия ДТ-газа прогорающей оболочкой, так как данный режим характеризуется слабой чувствительностью к асимметрии поля РИ. В экспериментах энергия лазерного излучения, введенная в камеру взаимодействия, варьировалась от 2 до 2.7 кДж при длительности импульса ~0.4 нс. Зарегистрированный нейтронный импульс изменялся в диапазоне от 3108 до 7.5108.

Проведен расчетно-теоретический анализ экспериментальных данных по одномерной программе СНДП и двумерной программе МИМОЗА-НД. Показано, что наблюдаемый нейтронный импульс описывается с хорошей точностью при расчетном моделировании условий экспериментов при учете особенностей проведенных экспериментов, в том числе и изменении асимметрии поля РИ в разных экспериментах.