ПРОЕКТ «БАЙКАЛ» И ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЛУЧАЮЩИХ Z-ПИНЧЕЙ НА УСТАНОВКЕ «АНГАРА-5-1»

Е.В. Грабовский, В.П. Смирнов***, В.В. Александров, В.А. Афанасьев, А.Н. Грибов, А.Н. Грицук, Н.М. Ефремов, Л.В. Загрядский, М.К. Крылов, Я.Н. Лаухин, А.П. Лотоцкий, С.Ф. Медовщиков, К.Н. Митрофанов, А.А. Николашин, Г.М. Олейник, А.А. Самохин, М.В. Федулов, И.Н. Фролов, Г.Н. Хомутинников, В.А. Гасилов*, С.В. Дьяченко*, О.Г. Ольховская*, А.С. Болдарев*, Е.Л. Карташева*, П.В. Сасоров**

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, РФ, аngara@triniti.ru
*ИММ ИПМ РАН, г. Москва, РФ, vgasilov@yandex.ru
**ФГУП ГНЦ ИТЭФ, г. Москва, РФ, Pavel.Sasorov@itep.ru
***ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», г. Москва, РФ

В ГНЦ РФ ТРИНИТИ ведутся исследования по двум направлениям – исследования схемы генерации мультитераваттного импульса по проекту «Байкал» и исследования физических процессов, сопровождающих сжатие излучающих Z пинчей. Первая работа проводится на стенде МОЛ, вторая – на установке «Ангара-5-1».

В процессе создания установки МОЛ проведены полномасштабные испытания индуктивного накопителя с усилением тока и выводом усиленного тока на магнитный усилитель установки МОЛ. Определены длительности размыкания взрывных размыкателей под нагрузкой и эффективность передачи энергии. Введена дополнительная цепь блоков размыкателей в цепь первичной обмотки магнитного усилителя.

На установке «Ангара-5-1» для изучения трехмерных эффектов при сжатии проволочных лайнеров исследовалось сжатие конических сборок. Исследования показали, что для конических сборок генерируется сложный многопиковый импульс рентгеновского излучения. Такой импульс, в отличие от импульса цилиндрических сборок, может быть использован для тестирования РМГД- кодов. Показана степень соответствия расчетных кодов и экспериментальных данных.

Для цилиндрических сборок из различных элементов определены скорости генерации плазмы неподвижного лайнера.

Проводятся исследования по передаче мощного электрического импульса по линиям с вакуумной изоляцией, с учетом установления магнитной изоляции и взрыва электродов при большой плотности тока.

Исследования надтеплового жесткого рентгеновского излучения в момент сжатия цилиндрической или конической сборки дает информацию о структуре сжатого состояния пинча в момент стогнации.