Мегаамперный многопроволочный Х-пинч на установке С-300

С.С. Ананьев, Ю.Л. Бакшаев, П.И. Блинов, В.А. Брызгунов, С.А. Данько, А.И. Жужунашвили, А.А. Зеленин, Е.Д. Казаков, Ю.Г. Калинин, А.С. Кингсеп, В.Д. Королев, В.И. Мижирицкий, С.А. Пикуз*, В.М. Романова*, В.П. Смирнов, С.И. Ткаченко**,***, Г.И. Устроев, А.С. Черненко, Т.А. Шелковенко*

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: danko@dap.kiae.ru
*Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
**Московский физико-технический институт, 141700, Долгопрудный, Россия
***Объединенный институт высоких температур, РАН, Москва, Россия

В данной работе приведены результаты исследований динамики плазмы при сжатии Х-пинча токами до 2.3 МА, проведенных на установке С-300. Изучалась плазма, полученная из различных материалов в экспериментах с многопроволочными Х-пинчами. Для вольфрамового Х-пинча в диапазоне мягкого рентгеновского излучения зарегистрирована мощность P ~ 120 ГВт при размере горячей точки менее 40 мкм, что соответствует яркости источника выше 1015 Вт/(см2 ср). Впервые в экспериментах с Х-пинчами зарегистрировано жесткое рентгеновское излучение в диапазоне энергий квантов до 800 кэВ.