МАГНИТОЗОНДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ТОКОВОЙ ОБОЛОЧКИ НА ПЛАЗМОФОКУСНОЙ УСТАНОВКЕ ПФ-3

Виноградов В.П., Виноградова Ю.В., Грабовский Е.В.*, Зукакишвили Г.Г.*, Крауз В.И., Митрофанов К.Н.*, Мялтон В.В.

РНЦ «Курчатовский Институт», Институт Ядерного Синтеза, Москва, Россия 
*ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Московская обл., Россия

Одной из привлекательных особенностей плазмофокусных (ПФ) систем является сильная зависимость излучательных параметров от величины пинчевого тока. Выполненные ранее измерения распределения тока [1] показали, что часть разрядного тока может оставаться у изолятора, образуя замкнутые петли, и не участвовать в процессе сжатия. Целью данной работы являлось исследование распределения тока и динамики токово-плазменной оболочки (ТПО) на установке типа Филиппова ПФ-3. Для измерений параметров ТПО использовались абсолютно калиброванные магнитные зонды [2]. Зонды состояли из двух миниатюрных катушек, намотанных в противоположные стороны  и упакованных в общую оболочку из тонкой NbTi-фольги (тоньше скин-слоя). Это обеспечивало получение сигналов разной полярности, что позволяло уверенно выделять магнитную составляющую на фоне электромагнитных помех даже в случае разрушения зонда. Система установки зондов позволяла выставлять их вдоль различных радиусов относительно оси установки и на различной высоте от поверхности анода без нарушения вакуума в разрядной камере.

Эксперименты проведены при W=300 кДж в условиях стационарного заполнения камеры рабочим газом (неон или аргон, Р0 = 1.5 Тор). Показано, что по мере ускорения токовой плазменной оболочки к оси возрастает скорость нарастания тока от ~0.9·1012 А/с на расстоянии r=460 мм от оси системы до ~ 1.5·1013 А/с на r=20 мм. Таким образом, по сравнению с производной полного тока, на финальной стадии сжатия достигается обострение примерно в 75 раз. Происходит также уменьшение толщины скин-слоя от 6±1 см на r =460 мм до 3±1 см внутри зоны r=160 мм. На финальной стадии сжатия у оси скин-слой может быть менее 1 см. Оценка электронной температуры плазменной оболочки на дальних радиусах от оси системы по величине скин-слоя на этих радиусах, дает значение ~ 5-10 эВ.

Зарегистрировано существование шунтирующих пробоев в области изолятора в момент обострения разряда на оси (в момент «особенности»), где может протекать до ~40% полного разрядного тока. При этом, по-видимому, образуются замкнутые токовые контура, отсоединенные от основной разрядной цепи установки. В разряде в неоне может образовываться несколько таких контуров.

Данный эффект может служить возможным объяснением наблюдаемого нарушения нейтронного скейлинга в экспериментах на установках мегаджоулевого уровня при величине разрядного тока более 1 МА. Такое шунтирование разрядного тока остаточной плазмой на периферии разряда непосредственно связано с эффективностью сгребания рабочего газа ТПО при ее движении от изолятора к оси установки. При этом пространственное распределение плотности плазмы и тока на финальной стадии сжатия существенным образом влияет на устойчивость плазмы и процессы, ответственные за диссипацию магнитной энергии и генерацию излучений.

Настоящая работа поддержана грантом президента РФ (МК-298.2007.2), грантами РФФИ (07-02-00336-а, 07-08-00737-a), а также Роснаукой (контракт 02.516.11.6109).

Литература

- C. Gourlan, et al., 8th  Eur. Conf. on Contr. Fus. and Plasma Phys., 1977. V.II, p.178

- E.Grabovsky, G.Zukakishvili, K.Mitrofanov, et al., In Advanced Diagnostics for Magnetic and Inertial Fusion. Edited by P.E.Stott et al., Academic/Plenum Publishers. 2001, p. 257