Влияние форплазмы на образование микропинча в токонесущей плазменной струе

Коробкин Ю.В., *Паперный В.Л., **Романов И.В., **Рупасов А.А., **Шиканов А.С.

Московский государственный  институт радиотехники, электроники и автоматики, 
     Москва, Россия , korobkin@mirea.ru
*Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия, 
     paperny@math.isu.runnet.ru
**Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия, 
     korobkin@sci.lebedev.ru

Экспериментально исследовался лазерно-индуцированный импульсный вакуумный разряд с небольшой энергией накопителя  (< 20 Дж). Обнаружено образование микропинчей в начальной стадии расширения катодной плазменной струи в межэлектродный промежуток. Горячая плазма микропинчей эмитирует мягкое рентгеновское излучение и пучки ускоренных электронов, движущиеся к аноду. Установлено, что эти явления возникают только в случае, когда амплитуда разрядного тока и энергия инициирующего лазерного импульса лежат в определенных интервалах значений. Положение микропинча в межэлектродном промежутке, а также  интенсивность рентгеновского излучения и пучков ускоренных электронов, эмитируемых из микропинча, варьируются в широком диапазоне величин путем изменения энергии лазерного импульса и амплитуды разрядного тока. Результаты экспериментов сравниваются с данными модельных расчетов, выполненных методом «частиц-в-ячейке» и получено хорошее согласие между ними.