ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ПО ВАКУУМНЫМ ТРАНСПОРТИРУЮЩИМ ЛИНИЯМ МНОГОМОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКИ «АНГАРА-5-1»

Е.В. Грабовский, А.Н. Грибов, Г.М. Олейник

ГНЦ РФ “Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”,
 г. Троицк, Московская область, Россия, e-mail: gribov@triniti.ru

Работа посвящена исследованию потерь тока при распространении электрического импульса по вакуумным транспортирующим линиям (ВТЛ) многомодульной установки «Ангара-5-1». Установка состоит из восьми одинаковых по конструкции ВТЛ модулей, объединяющихся на радиусе ~ 60 мм в одну дисковую линию с нагрузкой на оси. ВТЛ каждого модуля имеет сложную конструкцию и состоит из четырех секций. Первая секция – коаксиальная ВТЛ, в которой внешний радиус уменьшается с 600 до 300 мм. Вторая секция – цилиндрическая коаксиальная ВТЛ с внешним диаметром 300 мм. Третья секция – конусная коаксиальная ВТЛ с уменьшающимся внешним диаметром с 300 до 110 мм. Четвертая секция – переходная ВТЛ, соединяющая ВТЛ модулей с общей для всех восьми модулей дисковой линией. Экспериментальные и теоретические исследования проводились с целью определения областей утечек тока, которые возникают при нарушении условия магнитной самоизоляции в линиях. Нарушения возникают при изменении волнового сопротивления вдоль ВТЛ модуля, появлении области с нулевым или близким к нулю магнитным полем и уменьшением, либо изменением, направления тока в одном или нескольких модулях в результате не одновременного прихода электрического импульса на входы ВТЛ модулей. Все эти причины приводят к потере тока до нагрузки.