ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРИЭЛЕКТРОДНОЙ ПЛАЗМЫ СИЛЬНОТОЧНОЙ МАГНИТОИЗОЛИРОВАННОЙ ПЕРЕДАЮЩЕЙ ЛИНИИ

С.С. Ананьев, Ю.Л. Бакшаев, А.В. Бартов, П.И. Блинов, С.А. Данько, А.И. Жужунашвили, Е.Д. Казаков, Ю.Г. Калинин, А.С. Кингсеп, В.Д. Королев, В.И. Мижирицкий, В.П. Смирнов, С.И. Ткаченко*, А.С. Черненко

РНЦ «Курчатовский институт», пл. Курчатова, 1, 123182, Москва, Россия
*Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, Ижорская ул. 13/19, 125412, Москва, Россия

На установке С-300 (3 МА, 0,15 Ом, 100 нс) выполнена серия экспериментов по исследованию поведения отрезка магнитоизолированной вакуумной линии (ВТЛ) при протекании по ней тока плотности до 500 МА/cм2 и погонной плотности до 7 МА/см (параметры близки предполагаемым в проекте лабораторий «Сандия» термоядерного реактора на быстрых Z-пинчах). При нагреве электрода ВТЛ протекающим током его поверхность взрывается, что сопровождается формированием плазменного слоя на поверхности; это может привести к потере передающих свойств ВТЛ по причине перезакоротки вакуумного промежутка плазмой. В экспериментах исследовались динамика приэлектродной плазмы и зависимости транспортирующих свойств линий от материала и чистоты поверхности электродов. Экспериментально показано, что при пропускании тока с линейной плотностью до 7 МА/см по модели линии с магнитной самоизоляцией входной и выходной токи отличаются менее чем на 10 % в течение времени от момента начала тока от 230 нс для никелевых электродов вплоть до 350 нс для линий, центральный электрод которых изготовлен из золота. В экспериментах не было обнаружено зависимости потери транспортирующих свойств линии от наличия масляной пленки на поверхности электрода. Показано также, что электронные утечки не вносят существенный вклад в баланс токов. Экспериментальные результаты сравниваются с расчетами взрыва электродов и последующего разлета плазменного слоя. Сделан вывод, что время эффективного функционирования модели ВТЛ удовлетворяет требованиям к транспортирующим линиям, которые предъявляет концептуальный проект термоядерного реактора.