Пены из нанометрических металлических частиц для мишеней ИТС.

Акимова И.В., Борисенко Н.Г., Громов А.И., Меркульев Ю.А.

Физический институт им П.Н. Лебедева, Москва, Россия, 
     e-mail: agromov@sci.lebedev.ru

Представлен метод получения "снего-подобных" конструкционных слоёв из металлических нанометрических частиц. Исходные частицы ультрадисперсного порошка получены термическим испарением в конвенкционной системе в  атмосфере инертного газа. В качестве исходного материала использовалисьCu, Ag, Ni.

Слои из ультрадисперсных частиц подвергались специальной упрочняющей процедуре, допускающей последующую машинную обработку. Для мониторинга подобных слоёв испльзовались методы рентгеновской микрорадиографии и сканирующей электронной микроскопии.

Преодолены трудности, связанные с малым удельным весом первоначально полученного ультрадисперсного порошка и микроколичеством используемых веществ.

Работа проведена при поддержке РФФИ ( проекты № 06-02-17525,07-02-01148).