О разделении генерации нейтронов в плазменных устройствах 
на ускорительный и термоядерный механизмы

В.В. Вихрев

РНЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия, e-mail: vikhrev@fusion.ru

Одна из ошибок в исследованиях с целью получения управляемой термоядерной реакции являлось разделение механизма генерации нейтронов в плазменных системах на ускорительный и термоядерный. Этому вопросу было посвящено достаточно много работ. Однако оказалось, что такое разделение имеет существенные недостатки.

Идея разделения нейтронов на два механизма их генерации появилась в связи с проблемой определения круга технических устройств, с помощью которых можно было бы решить проблему энергетически выгодного ядерного реактора. Ранее было очень много предложений по получению энергетически выгодного реактора с помощью облучения высокоэнергичными ионами трития твердой мишени, содержащей дейтерий. Однако этот метод не годился для создания энергетически выгодного реактора, и надо было обосновать отказ от этих направлений исследования. Линию раздела между перспективными устройствами и неперспективными провели не совсем там.

Оказалось, что для твердо мишенного механизма КПД действительно не растет с повышением энерговклада; рост нейтронного выхода связан только с повышением количества высокоэнергичных частиц. Для плазмы же при достаточно большой средней энергии частиц интенсивность нейтронного излучения пропорциональна квадрату плотности плазмы. И если учесть, что энергия вкладывается в увеличение количества частиц плазмы, то это обеспечивает квадратичный нейтронный скейлинг от вкладываемой энергии.

Анализ генерации нейтронов в Z-показал [1], что средняя энергия ионов в плазме пинча достаточно велика и для определения перспективности генерации нейтронов достаточно определить только место рождения этих нейтронов: из плазмы или со стенок камеры. Если нейтроны идут из плазмы, то, повышая энерговклад в плазму и увеличивая плотность плазмы можно квадратично увеличивать интенсивность термоядерных реакций.

В работе представлен анализ нейтронного излучения и его скейлинг в зависимости от  анизотропии ионов, метода набора энергии ионами и от вида энергетического спектра ионов.

Работа поддержана грантом РФФИ 06-02-17443.

Литература

- Вихрев В.В. Королев В.Д. Генерация нейтронов в Z-пинчах // Физика плазмы, 2007, т. 33, № 5, с. 397.