РАЗРАБОТКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ МАГНИТНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОКА ДЛЯ СТЕНДА «МОЛ»

Е.В. Грабовский, А.П. Лотоцкий, Н.М. Ефремов, М.К. Крылов, В.Л. Голубев, А.А. Николашин, А.Г. Серяков, Г.Н. Хомутинников

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, РФ, lototsky@triniti.ru

На экспериментальном стенде МОЛ [1] производится монтаж и ввод в рабочий режим магнитного усилителя тока (МУ), предназначенного для усиления амплитуды зарядного импульса тока с 2 МА до 4 МА в индуктивной нагрузке с сокращением длительности переднего фронта импульса с  0,3 до ~ 0,02 мс.

Магнитный усилитель построен по автотрансформаторной схеме и его работа основана на отключении части магнитосвязанных витков тороидального индуктивного накопителя (ИН). Работоспособность схемы проверена на макете с энергоемкостью до 150 кДж с использованием в качестве размыкателей тока электрически взрываемых проводников [2]. Для коммутации токов в МУ стенда МОЛ использованы  взрывные размыкатели тока типа РВ50/1000 и управляемые вакуумные разрядники РВУ-47. Тороидальный ИН энергоемкостью 6 МДж был спроектирован в ГНЦ РФ ТРИНИТИ. Элементы для него изготовлены в НИИЭФА им. Д.В.Ефремова (г. Санкт-Петербург). После сборки и оснащения ИН системами коммутации и защиты проведены пробные пуски стенда с зарядкой ИН МУ током до 500 кА.

Литература

- Проект БАЙКАЛ – отработка схемы генерации электрического импульса / Э.А.Азизоа, Е.В.Грабовский, В.П.Смирнов, А.П.Лотоцкий и др. // Вопросы атомной науки и техники. Серия Териоядерный синтез. 2001. №3. С-3-17.

- Индуктивный каскад с электровзрывной коммутацией тока для усиления мощности электрического импульса. / Грабовский Е.В., Лотоцкий А.П., Школьников Э.Я. и др. // Приборы и техника эксперимента. 2002. № 1. стр.76-79.