Инерционное электростатическое удержание и DD синтез 
на основе межэлектродной плазмы наносекундного вакуумного разряда

Куриленков Ю.K.1, Тараканов В.П.1, Скоронек M.2

1Unified Institute for High Temperatures of Russian Academy of Sciences, 13/19 Izhorskaya 
     Str., 125412 Moscow, Russia,(ykur@online.ru, tarak@karat.msk.su
2Laboratoire des Plasmas Denses, Universite P.& M. Curie, F-75252 Paris Cedex 05, 
     France, maurice.skowronek@noos.fr

Ранее была продемонстрирована экспериментально возможность частичного и/или полного запирание быстрых ионов, генерируемых в межэлектродном пространстве, самим ансамблем кластеров анодного материала (включая кластеры дейтерия), что   превращает межэлектродный аэрозольный ансамбль в своего рода “пылевой” микрореактор для исследования определенного класса ядерных процессов, включая столкновительный DD синтез как частный случай [2]. Выход нейтронов растёт с плотностью частиц в  межэлектродных ансамблях кластеров, и по предварительным оценкам, может меняться в пределах ~ 105-107/4 нейтронов (в изотропном приближении) на   1 Дж полной энергии, вложенный в разряд (U = 70keV, Imax = 1kA, время имульса 50 наносекунд) [1].

В работе представлены результаты детального компьютерного моделирования методом частиц (PIC) в рамках кода KARAT [2] механизмов ускорения ионов для использованной в данном эксперименте конкретной геометрии анод-катод, и, в частности, анализируется принципиальная роль образования и специфики виртуального катода (ВК, см.обзор [3]). Обсуждаются результаты расчёта пространственно-временной динамики  потенциальных ям в цилиндрической геометрии, связанных с появлением  виртуального катода.  Эти квазистационарные потенциальные ямы (глубиной ~ 80% приложенного напряжения в 70 KeV), и могут вызывать ускорение ионов дейтерия до энергий, порядка энергии электронного пучка с катода (аналогично рассмотренным ранее нестационарным потенциальным ямам перед фронтом катодного факела [4]). PIC моделирование показало возможность образования квазиизотропной функции распределения быстрых ионов по скоростям в области “ямы”.

Полученные результаты сопоставляются с имеющимися данными по синтезу с инерционным электростатическом удержанием (IECF) (см.[5-7] и ссылки). В частности, отметим схожие корреляции между структурами потенциальных ям и нейтронным выходом, а также скэйлинг плотности мощности синтеза, которая возрастает с уменьшением радиуса ВК и увеличением глубины потенциальной ямы. По-видимому, миниатюрность электродов и реализованные глубины потенциальных ям обеспечивают в нашем случае плотности мощности ядерного синтеза [1], заметно превышающие величины, достигнутые в настоящее время в других схожих системах с IECF [7].

Литература

- Yu. K. Kurilenkov, M.. Skowronek , J. Dufty. J.Phys. A: Math & General (IOP) 39 (2006) 4375.

- V.P. Tarakanov. User’s manuel for code KARAT (Springfield, VA:Berkley Research Associates, Inc., 1992).

- A.E. Dubinov, I.Yu. Kornilova and V.D. Selemir. Uspekhi Phys.Nauk 172 (2002)1225.

- S.A. Barengol’ts, G.A. Mesyats, E.A. Perel’shtein. JETPh 91 (2000) 1176.

- G.H. Miley. US-Japan 5-th Workshop on IECF, Wisconsin, October, 2002; R.I. Hirsch. J.Applied Physics. 38 (1967) 4522; о роли О.А. Лаврентьева в концепции IECF см. статью Б.Д. Бондаренко, УФН 2001, с.886 .

- M. Onishi, K.H. Sato, Y. Yamamoto and K. Yoshikwa. Nuclear Fusion 37 (1997) 611.

- J. Park, R.A. Nebel et al 2005 Phys.Plasmas 12 , 056315