электрический взрыв проволочек в вакууме 
с искусственным прерыванием тока

Мингалеев А.Р., Пикуз С.А., Романова В.М., 
Тер-Оганесян А.Е., Ткаченко С.И.*, Шелковенко Т.А.

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия; 
*Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, Москва, Россия

При электрическом взрыве металлических проволочек в вакууме невозможно реализовать режим разряда с паузой тока. Такой режим можно получить только используя внешний прерыватель тока. В наших экспериментах в качестве прерывателя использовалась взрываемая в воздухе проволочка, включенная в цепь разряда последовательно с исследуемой проволочкой. Такая постановка эксперимента позволяет изучать структуру канала разряда и сценарий его развития при электрическом взрыве проволочки в вакууме в зависимости от энерговклада, определяемого временем обрыва тока.

Представлена серия экспериментов по электрическому взрыву проволочек, изготовленных из различных материалов, диаметром d = 25 мкм в вакууме. Эксперименты осуществлялись на установке с параметрами: емкость C = 100 нФ, максимальное зарядное напряжение Umax = 35 кВ и индуктивность цепи L = 340 нГн при длине межэлектродного промежутка l = 12 мм. Такие параметры разрядной цепи обеспечивали плотность тока через вещество проволочки j ~ 1012 А/м2 и скорость его нарастания (dI /dt) ~ 50 А/нс.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 05-02-17532, 05-02-17533, а также субконтрактом с Корнельским университетом по проекту DE-PC03-2NA 00057.