Компактный ЭЦР источник диссоциированных молекул CERA-RGD на основе коаксиального резонатора со спиральной волноводной структурой

А.А. Балмашнов

Российский университет дружбы народов, Москва, abalmashnov@sci.pfu.edu.ru

На основе коаксиального резонатора (Q = 300) с центральным электродом, выполненным в виде  спиральной волноводной структуры (СВС), изготовлен генератор диссоциированных молекул CERA-RGD (рис.1). Плазма формируется в кварцевой трубе (1), расположенной аксиально СВС (2), СВЧ электрическое поле в которой имеет продольную составляющую. В работе использовались постоянные магниты (3), формирующие поперечное магнитное поле, обеспечивающее условие ЭЦР, и магнетронный генератор (М-107), работающий в непрерывном режиме на частоте f = 2,47 ГГц. Преимущество разработанного источника над ранее созданном CERA-C [1] заключается в его компактности, возможности работать с агрессивными газами, слабой зависимости резонансной частоты системы от наличия в ней плазмы, в возможности изменения протяженности области диссоциации молекул рабочего газа, более высокой энергетической и газовой эффективности.

СВЧ

Газ

3

2

1

Рис.1. Схема источника диссоциированных молекул CERA-RGD

Измерения параметров потоков диссоциированных молекул не проводились, однако, тестовые испытания показали, что обработка фотопреобразователей на основе поли-кристаллического кремния (Poly-Si) потоком атомарного водорода приводит к результатам полученным ранее на аналогичных образцах и в тех же условиях с использованием источников CERA-C и CERA-L [2], к результатам, показывающим возможность повышения энергетической эффективности фотопреобразователей на 40% относительно исходной величины. В связи с этим делается предположение, что плотность потока атомарного водорода, формируемого в ЭЦР источнике плазмы CERA-RGD, сравнима с величиной достигнутой в ранее созданных системах и составляет 1018атсм2с.

Предполагается, что на основе CERA-RGD может быть создан компактный генератор отрицательных ионов водорода (дейтерия).

Литература

- Balmashnov A.A., Golovanivsky K.S., Omeljanovsky E.M. et.al. Proc. XX ICPIG. Pisa, Italy, 1991, P.1045-1046.

- Балмашнов А.А. Труды 1-ой конф. по инновационной деятельности. Москва, 2005, .92-93.