Влияние анодной и катодной плазмы на вах диода с взрывоэмиссионным катодом

Пушкарев А.И., Сазонов Р.В.

НИИ высоких напряжений, Томск, Россия, aipush@mail.ru

Представлены результаты исследования вольтамперной характеристики планарного диода с взрывоэмиссионными катодами разной конструкции (сплошной и многоигольчатый), изготовленными из разного материала (графит, углеродная ткань, медь и др.) при изменении анод-катодного зазора в широких пределах. Измерения ВАХ выполнены с разрешением во времени 0.2 ns [1]. Полный ток электронного пучка измеряли цилиндром Фарадея (ЦФ).

Эксперименты проводились на импульсном электронном ускорителе ТЭУ-500 [2] с параметрами: ускоряющее напряжение 350-450 kV, длительность импульса по основанию 100 ns, полная энергия электронов в импульсе до 250 J. Отличительной особенностью конструкции ускорителя является использование повышающего трансформатора, включенного между двойной формирующей линией и диодом. Это позволяет согласовать импеданс диода с выходным сопротивлением генератора [3].

Из экспериментальной ВАХ диода определена скорость расширения катодной плазмы. Скорость рассчитывали при условии работы диода в режиме ограничения электронного тока объемным зарядом. Режим работы определяли, сравнивая экспериментальные и расчетные значения первеанса диода. Получено, что скорость расширения катодной плазмы постоянна в течение 70-90 ns после приложения напряжения для разных катодов и при разных а-к зазорах. Она равна 2±0.5 cm/μs для катода из графита и углеродной ткани (разного диаметра), 3±0.5 cm/μs для многоигольчатого вольфрамового катода и 4±0.5 cm/μs для медного сплошного и многоострийного катода. Показано, что влияние адсорбированного газа и поверхностных загрязнений катода на скорость расширения катодной плазмы незначительно в течение генерации электронного пучка через 10-15 нс после приложения напряжения.

При использовании коллектора ЦФ в качестве анода планарного диода через 60-70 ns после приложения напряжения электронный ток диода превышал ток, рассчитанный по соотношению Чайлда-Ленгмюра. Наиболее вероятный механизм искажения ВАХ планарного диода - дополнительный вклад электронов анодной плазмы в полный ток, регистрируемый ЦФ. При использовании в качестве анода решетки, электрически соединенной с корпусом ускорителя, электроны анодной плазмы, формируемой на поверхности решетки, не попадают на коллектор ЦФ и не искажают ВАХ диода. При использовании в качестве анода коллектора ЦФ электроны анодной плазмы, формируемой на его поверхности, регистрируются как дополнительный ток.

Величина заряда, поступающего из анодной плазмы и регистрируемого ЦФ, составляет 90 мкКл, а полный заряд электронного пучка равен 686 мкКл. Известно, что воздействие пучка с энергией электронов 100-200 кэВ на поверхность анода приводит к десорбции газа с эффективностью 10 молекул на электрон. Тогда полное число десорбируемых с анода молекул может составлять 4·1016 молекул. В одном слое на поверхности коллектора ЦФ (в нашем случае диск диаметром 92 мм) число молекул составит 2·1017, что в 5 раз превышает число десорбируемых электронным пучком молекул за один импульс. При степени ионизации этих молекул, равной 0.01, образуется требуемое количество электронов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 06-08-00147.

Литература

- Пушкарев А.И., Сазонов Р.В. // ПТЭ, 2007, № 5. С. 117–124.

- Ремнев Г.Е., Фурман Э.Г., Пушкарев А.И.  и др. // ПТЭ, 2004, № 3, С.130-134.

- Ремнев Г.Е., Пушкарев А.И., Фурман Э.Г.  // Письма в ЖТФ, 2004, Т. 30, вып. 14, С.63.