УСЛОВИЯ УБЕГАНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ПРИ ЛИДЕРНОМ ПРОБОЕ ДЛИННЫХ ПРОМЕЖУТКОВ

К.Н. Ульянов

Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина, Москва, Россия, dox@fpl.gpi.ru

Предложена и применена для расчета параметров электронных лавин в сильном поле оригинальная гидродинамическая модель, в которой основную роль в уравнениях движения и энергии играют неупругие столкновения. С помощью этой модели для гелия и ксенона определены значения средней энергии, скорости дрейфа электронов, коэффициенты ионизации и напряженности электрического поля в широком диапазоне изменению средней энергии потока электронов. Результаты расчетов согласуются с экспериментом и с результатами численного моделирования.

Предложен критерий для определения условий убегания среднего электрона. Показано, что убегание электронов возможно во всем диапазоне изменения параметра E/p, если длина потери импульса превышает характерный размер промежутка, к которому приложено напряжение. Критерий убегания имеет интегральный характер. Для гелия, ксенона и воздуха определены зависимости напряжения, при котором происходит убегание электронов, от напряженности электрического поля, средней энергии и значения pd.

Проанализированы условия, при которых в электроотрицательных газах возможно формирование ступени канала лидера. Показано, что существует минимальный поперечный размер канала стримера. Этот стример образуется в области электрического поля, в которой энергия электронов соответствует максимуму коэффициента ионизации. В области больших и меньших электрических полей образуются стримеры с большими поперечными размерами. Из стримера с минимальным поперечным размером наиболее эффективно образуется хорошо проводящий предшественник лидера. Наличие предшественника с высокой электропроводностью является необходимым условием для формирования ступени лидера в электроотрицательных газах.

Определены диапазон напряжений и временной диапазон, в которых возможно эффективное убегание электронов при высоких и сверхвысоких напряжениях в воздухе при лидерном пробое.