Оптическая спектроскопия плазмы ВЧ эмиттера мощного инжектора быстрых нейтралов

1,2С.В. Полосаткин, 3Е.С. Гришняев, 1,2И.А. Иванов, 1А.А. Подыминогин, 1И.В. Шиховцев

1Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия, 
     s.v.polosatkin@inp.nsk.su
2Новосибирский государственный университет
3Новосибирский государственный технический университет

Одним из направлений исследований Института ядерной физики СО РАН является разработка и создание мощных инжекторов быстрых нейтралов для нагрева и диагностики плазмы в термоядерных установках. Производимые в настоящее время инжекторы позволяют генерировать фокусированные пучки атомов водорода и дейтерия с энергиями 20 – 50 кэВ и мощностью 0,1-1 МВт. Такие инжекторы применяются для нагрева плазмы на установках ГОЛ-3 и ГДЛ в ИЯФ СО РАН, а также для диагностики плазмы на токамаках TCV, TEXTOR, Alcator C-Mod и др.

Важным вопросом применения систем нейтральной инжекции для нагрева плазмы является снижение потока примесей, инжектируемых в плазму вместе с нейтральным пучком. Известно, что при отсутствии специальных мер, нейтральная инжекция может быть основным источником примесей в плазме. В связи с этим актуальной задачей является определение источников примесей в инжекторе и создание систем контроля их концентрации.

Одним из возможных методов контроля примесей является оптическая спектроскопия в плазменном эмиттере ионного источника инжектора. Для анализа содержания примесей использовался спектрометр видимого и ближнего ИК излучения (400-900 нм). В докладе представлены результаты измерений спектра излучения плазмы ВЧ эмиттера, приводятся соотношения интенсивностей наиболее ярких линий и их сопоставление с результатами независимых измерений концентрации примесей в пучке, обсуждаются возможные источники примесей и влияние различных мер по их минимизации, рассматриваются варианты количественных измерений потоков примесей в нейтральном пучке с помощью спектроскопических диагностик.